### Opis przedmiotu zamówienia.

- Wymagania techniczno-funkcjonalne dla karty elektronicznej – blankietu ELS i ELD.

Wstępnie zadrukowany blankiet ELS i ELD (Karta) jest hybrydową elektroniczną kartą procesorową z dwoma niezależnymi układami procesorowymi: jeden z interfejsem stykowym, a drugi z interfejsem bezstykowym:

- stykowym określonym w normach ISO/IEC 7816-2 i ISO/IEC 7816-3 o pojemności pamięci EEPROM co najmniej 67 kilobajtów,

- bezstykowym określonym w normie ISO/IEC 14443 typ A, zgodnym ze standardem przemysłowym MIFARE® dla protokołu klasycznego o pojemności pamięci 1 kilobajt (MIFARE® Stadnard Card IC MF1 IC S50 Functional Specification).

Karty wykonane są z materiału laminowanego nie ulegającemu odkształceniu i / lub rozwarstwieniu, o wymiarach i właściwościach fizycznych zgodnych z wymogami dla kart identyfikacyjnych formatu ID-1 określonymi w normie ISO/IEC 7810, a ich własności i odporność muszą być potwierdzone badaniami przeprowadzonymi zgodnie z wieloczęściową normą ISO/IEC 10373.

### Wygląd legitymacji

### Karta ma być wstępnie zadrukowanym blankietem elektronicznej legitymacji studenckiej spełniającym wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 787) oraz elektronicznej legitymacji doktoranta spełniającym wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1837).

### Część elektroniczna – stykowa

Część stykowa karty jest wyposażona w interfejs określony w normach ISO/IEC 7816-2
i ISO/IEC 7816-3.

Polecenia i odpowiedzi przesyłane podczas komunikacji Karty z infrastrukturą informatyczną powinny mieć strukturę zgodną z APDU określoną w normie ISO/IEC 7816-4. Pojemność karty dla danych w systemie plików zgodnym z ISO 7816-4 powinna wynosić co najmniej 10 kilobajtów.

Polecenia realizowane przez Kartę dla operacji kryptograficznych i zarządzania są zgodne z ISO/IEC 7816-8, ISO/IEC 7816-9 oraz opcjonalnie ISO/IEC 7816-15.

Blankiet może być stosowany jako kwalifikowane urządzenie do składania podpisu elektronicznego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE – Załącznik II Wymogi dla kwalifikowanych urządzeń do składania podpisu elektronicznego, na które powołuje się Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016 poz. 1579).

Blankiet ELS i ELD musi spełniać następujące wymagania:

- Układ elektroniczny o pojemności pamięci EEPROM co najmniej 67 kilobajtów z wbudowanym koprocesorem kryptograficznym;

- Układ elektroniczny blankietu ELS i ELD musi posiadać certyfikat Common Criteria Standard na poziomie co najmniej  EAL4+;

- Card Management i API zgodne z Global Platform 2.1.1;

- System operacyjny Java Card Virtual Machine, RTE i API zgodne z JC2.2.1;

- Blankiet ELS i ELD musi posiadać certyfikat Common Criteria Standard według profilu PPSSCD Protection Profile – Secure Signature Creation Device Type 2 and/or 3, version 1.05, EAL4+ (CWA14169);

- Zgodny ze standardem funkcjonalności E-Sign K (CWA14890);

- DAP zgodne z Global Platform 2.1 (PK-Based);

- Obsługiwane protokoły: T=0, T=1, PPS;

- Prędkość transmisji czytnik – karta do 230 Kbauds;

- Dostęp do klucza prywatnego zapisanego na Karcie możliwy jest wyłącznie przez koprocesor kryptograficzny Karty;

- Wszystkie operacje kryptograficzne dotyczące klucza prywatnego wykonywane na karcie;

- Użycie klucza prywatnego tylko po podaniu kodu PIN użytkownika;

- Generowanie kluczy kryptograficznych o długości do 2048 bitów przeznaczonych do użycia przez algorytm RSA, podpisywanie za pomocą algorytmu RSA, obsługa funkcji skrótu SHA-1, SHA-256, obsługa algorytmów DES, 3DES (ECB, CBC), AES;

- Karta przystosowana do umieszczenia na niej certyfikatu kwalifikowanego wraz z kluczami kryptograficznymi oraz certyfikatu niekwalifikowanego wraz z kluczami kryptograficznymi; certyfikaty mogą zostać umieszczone w późniejszym czasie.

### Część elektroniczna – bezstykowa

Część bezstykowa jest wyposażona w interfejs zgodny z ISO/IEC 14443 typ A.

Sposób komunikacji Karty jest zgodny ze standardem przemysłowym MIFARE® dla protokołu klasycznego spełniającym wymagania normy ISO/IEC 14443-1, ISO/IEC 14443-2, ISO/IEC 14443-3 oraz opcjonalnie ISO/IEC 14443-4 (protokół T=CL), przy zachowaniu pełnej antykolizyjności.

### Wymagania wobec nadruku numeru seryjnego układu elektronicznego standardu MIFARE

1.	Wykonawca umieści na blankiecie w sposób trwały, w miejscu przeznaczonym na kod kreskowy, numer karty (odpowiadającemu numerowi seryjnemu zapisanemu w bloku nr 0 w sektorze nr 0 układu scalonego z interfejsem bezstykowym) oraz kod kreskowy.

2.	Obowiązuje następujący format nadruku numeru karty:

a.	zawsze 11 cyfr zgrupowanych w dwóch ciągach rozdzielonych odstępem odpowiednio po 3 i 8 cyfr (np. 001 00000001),

b.	grupa 3 pierwszych cyfr odpowiada 8 najbardziej znaczącym bitom 32 bitowego kodu numeru, przyjmuje wartości z przedziału <000, 255>,

c.	grupa pozostałych 8 cyfr odpowiada 24 pozostałym bitom 32 bitowego kodu numeru, przyjmuje wartości z przedziału <00000000, 16777215>,

d.	obowiązuje zasada uzupełniania każdej grupy cyfr nieznaczącymi zerami (z przodu) do osiągnięcia odpowiednio 3 i 8 cyfr (w sumie zawsze 11 cyfr),

e. cyfry powinny mieć wysokość nie mniejszą niż 2 mm i nie większą niż 3 mm.

3.	Kod kreskowy powinien być czytelny dla czytników kodu kreskowego.

4.	Kod kreskowy musi być odczytywany przez czytniki kodów kreskowych, jako 11 cyfr zgrupowanych w dwóch ciągach rozdzielonych odstępem odpowiednio po 3 i 8 cyfr.

### Zabezpieczenia na czas dostawy

Dostęp do układów elektronicznych blankietów ELS i ELD jest zabezpieczany na czas dostawy specjalnymi kluczami transportowymi dla części bezstykowej (MIFARE®) i stykowej.

### Zgodność z systemem

Proponowane Karty muszą być zgodne (kompatybilne) z zainstalowanym na Uczelni Systemem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej OPTIcamp firmy OPTeam S.A.

- Wymagania techniczno-funkcjonalne dla karty elektronicznej – blankietu ELSNA.

Wstępnie zadrukowany blankiet ELSNA (Karta) jest hybrydową elektroniczną kartą procesorową z dwoma niezależnymi układami procesorowymi: jeden z interfejsem stykowym, a drugi z interfejsem bezstykowym:

- stykowym określonym w normach ISO/IEC 7816-2 i ISO/IEC 7816-3 o pojemności pamięci EEPROM co najmniej 67 kilobajtów,

- bezstykowym określonym w normie ISO/IEC 14443 typ A, zgodnym ze standardem przemysłowym MIFARE® dla protokołu klasycznego o pojemności pamięci 1 kilobajt (MIFARE® Stadnard Card IC MF1 IC S50 Functional Specification).

Karty wykonane są z materiału laminowanego nie ulegającemu odkształceniu i/lub rozwarstwieniu, o wymiarach i właściwościach fizycznych zgodnych z wymogami dla kart identyfikacyjnych formatu ID-1 określonymi w normie ISO/IEC 7810, a ich własności i odporność muszą być potwierdzone badaniami przeprowadzonymi zgodnie z wieloczęściową normą ISO/IEC 10373.

Wygląd legitymacji

Karta ma być wstępnie zadrukowanym blankietem elektronicznej legitymacji spełniającym wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 689).

Część elektroniczna – stykowa

Część stykowa karty jest wyposażona w interfejs określony w normach ISO/IEC 7816-2 i ISO/IEC 7816-3.

Polecenia i odpowiedzi przesyłane podczas komunikacji Karty z infrastrukturą informatyczną powinny mieć strukturę zgodną z APDU określoną w normie ISO/IEC 7816-4. Pojemność karty dla danych w systemie plików zgodnym z ISO 7816-4 powinna wynosić co najmniej 10 kilobajtów.

Polecenia realizowane przez Kartę dla operacji kryptograficznych i zarządzania są zgodne z ISO/IEC 7816-8, ISO/IEC 7816-9 oraz opcjonalnie ISO/IEC 7816-15.

Blankiet może być stosowany jako kwalifikowane urządzenie do składania podpisu elektronicznego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE – Załącznik II Wymogi dla kwalifikowanych urządzeń do składania podpisu elektronicznego, na które powołuje się Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016 poz. 1579).

Blankiet ELSNA musi spełniać następujące wymagania:

- układ elektroniczny o pojemności pamięci EEPROM co najmniej 67 kilobajtów z wbudowanym koprocesorem kryptograficznym;

- układ elektroniczny blankietu ELS musi posiadać certyfikat Common Criteria Standard na poziomie co najmniej EAL4+;

- Card Management i API zgodne z Global Platform 2.1.1;

- system operacyjny Java Card Virtual Machine, RTE i API zgodne z JC2.2.1;

- blankiet ELS musi posiadać certyfikat Common Criteria Standard według profilu PPSSCD Protection Profile – Secure Signature Creation Device Type 2 and/or 3, version 1.05, EAL4+ (CWA14169);

- zgodny ze standardem funkcjonalności E-Sign K (CWA14890);

- DAP zgodne z Global Platform 2.1 (PK-Based);

- obsługiwane protokoły: T=0, T=1, PPS;

- prędkość transmisji czytnik – karta do 230 Kbauds;

- dostęp do klucza prywatnego zapisanego na Karcie możliwy jest wyłącznie przez koprocesor kryptograficzny Karty;

- wszystkie operacje kryptograficzne dotyczące klucza prywatnego wykonywane na karcie;

- użycie klucza prywatnego tylko po podaniu kodu PIN użytkownika;

- generowanie kluczy kryptograficznych o długości do 2048 bitów przeznaczonych do użycia przez algorytm RSA, podpisywanie za pomocą algorytmu RSA, obsługa funkcji skrótu SHA-1, SHA-256, obsługa algorytmów DES, 3DES (ECB, CBC), AES;

- Karta przystosowana do umieszczenia na niej certyfikatu kwalifikowanego wraz z kluczami kryptograficznymi oraz certyfikatu niekwalifikowanego wraz z kluczami kryptograficznymi; certyfikaty mogą zostać umieszczone w późniejszym czasie.

### Część elektroniczna – bezstykowa

Część bezstykowa jest wyposażona w interfejs zgodny z ISO/IEC 14443 typ A.

Sposób komunikacji Karty jest zgodny ze standardem przemysłowym MIFARE® dla protokołu klasycznego spełniającym wymagania normy ISO/IEC 14443-1, ISO/IEC 14443-2, ISO/IEC 14443-3 oraz opcjonalnie ISO/IEC 14443-4 (protokół T=CL), przy zachowaniu pełnej antykolizyjności.

### Wymagania wobec nadruku numeru seryjnego układu elektronicznego standardu MIFARE:

1.	Wykonawca umieści na blankiecie w sposób trwały, w miejscu przeznaczonym na kod kreskowy, numer karty (odpowiadającemu numerowi seryjnemu zapisanemu w bloku nr 0 w sektorze nr 0 układu scalonego z interfejsem bezstykowym) oraz kod kreskowy.

2.	Obowiązuje następujący format nadruku numeru karty:

a.	zawsze 11 cyfr zgrupowanych w dwóch ciągach rozdzielonych odstępem odpowiednio po 3 i 8 cyfr (np. 001 00000001),

b.	grupa 3 pierwszych cyfr odpowiada 8 najbardziej znaczącym bitom 32 bitowego kodu numeru, przyjmuje wartości z przedziału < 000, 255 >,

c.	grupa pozostałych 8 cyfr odpowiada 24 pozostałym bitom 32 bitowego kodu numeru, przyjmuje wartości z przedziału < 00000000,16777215 >,

d.	obowiązuje zasada uzupełniania każdej grupy cyfr nieznaczącymi zerami (z przodu) do osiągnięcia odpowiednio 3 i 8 cyfr (w sumie zawsze 11 cyfr),

e.	cyfry powinny mieć wysokość nie mniejszą niż 2 mm i nie większą niż 3 mm,

3.	kod kreskowy powinien być czytelny dla czytników kodu kreskowego,

4.	kod kreskowy musi być odczytywany przez czytniki kodów kreskowych, jako 11 cyfr zgrupowanych w dwóch ciągach rozdzielonych odstępem odpowiednio po 3 i 8 cyfr.

### Zabezpieczenia na czas dostawy

Dostęp do układów elektronicznych blankietów ELNA jest zabezpieczany na czas dostawy specjalnymi kluczami transportowymi dla części bezstykowej (MIFARE®) i stykowej.

### Zgodność z systemem

Proponowane Karty muszą być zgodne (kompatybilne) z zainstalowanym na Uczelni Systemem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej OPTIcamp firmy OPTeam S.A.

- Wymagania techniczno-funkcjonalne dla karty elektronicznej – blankietu IP

Blankiet IP (Karta) jest hybrydową elektroniczną kartą procesorową z dwoma niezależnymi układami procesorowymi: jeden z interfejsem stykowym, a drugi z interfejsem bezstykowym:

- stykowym określonym w normach ISO/IEC 7816-2 i ISO/IEC 7816-3 o pojemności pamięci EEPROM co najmniej 67 kilobajtów,

- bezstykowym określonym w normie ISO/IEC 14443 typ A, zgodnym ze standardem przemysłowym MIFARE® dla protokołu klasycznego o pojemności pamięci 1 kilobajt (MIFARE® Stadnard Card IC MF1 IC S50 Functional Specification).

Karty wykonane są z materiału laminowanego nie ulegającemu odkształceniu i/lub rozwarstwieniu, o wymiarach i właściwościach fizycznych zgodnych z wymogami dla kart identyfikacyjnych formatu ID-1 określonymi w normie ISO/IEC 7810, a ich własności i odporność muszą być potwierdzone badaniami przeprowadzonymi zgodnie z wieloczęściową normą ISO/IEC 10373.

Wygląd identyfikatora pracowniczego (IP)

Karta ma niezadrukowanym blankietem elektronicznego identyfikatora.

### Część elektroniczna – stykowa

Część stykowa karty jest wyposażona w interfejs określony w normach ISO/IEC 7816-2 i ISO/IEC 7816-3.

Polecenia i odpowiedzi przesyłane podczas komunikacji Karty z infrastrukturą informatyczną powinny mieć strukturę zgodną z APDU określoną w normie ISO/IEC 7816-4. Pojemność karty dla danych w systemie plików zgodnym z ISO 7816-4 powinna wynosić co najmniej 10 kilobajtów.

Polecenia realizowane przez Kartę dla operacji kryptograficznych i zarządzania są zgodne z ISO/IEC 7816-8, ISO/IEC 7816-9 oraz opcjonalnie ISO/IEC 7816-15.

Blankiet może być stosowany jako kwalifikowane urządzenie do składania podpisu elektronicznego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE – Załącznik II Wymogi dla kwalifikowanych urządzeń do składania podpisu elektronicznego, na które powołuje się Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016 poz. 1579).

Blankiet IP musi spełniać następujące wymagania:

- układ elektroniczny o pojemności pamięci EEPROM co najmniej 67 kilobajtów z wbudowanym koprocesorem kryptograficznym;

- układ elektroniczny blankietu ELS musi posiadać certyfikat Common Criteria Standard na poziomie co najmniej EAL4+;

- Card Management i API zgodne z Global Platform 2.1.1;

- system operacyjny Java Card Virtual Machine, RTE i API zgodne z JC2.2.1;

- blankiet ELSNA musi posiadać certyfikat Common Criteria Standard według profilu PPSSCD Protection Profile – Secure Signature Creation Device Type 2 and/or 3, version 1.05, EAL4+ (CWA14169);

- zgodny ze standardem funkcjonalności E-Sign K (CWA14890);

- DAP zgodne z Global Platform 2.1 (PK-Based);

- obsługiwane protokoły: T=0, T=1, PPS;

- prędkość transmisji czytnik – karta do 230 Kbauds;

- dostęp do klucza prywatnego zapisanego na Karcie możliwy jest wyłącznie przez koprocesor kryptograficzny Karty;

- wszystkie operacje kryptograficzne dotyczące klucza prywatnego wykonywane na karcie;

- użycie klucza prywatnego tylko po podaniu kodu PIN użytkownika;

- generowanie kluczy kryptograficznych o długości do 2048 bitów przeznaczonych do użycia przez algorytm RSA, podpisywanie za pomocą algorytmu RSA, obsługa funkcji skrótu SHA-1, SHA-256, obsługa algorytmów DES, 3DES (ECB, CBC), AES;

- karta przystosowana do umieszczenia na niej certyfikatu kwalifikowanego wraz z kluczami kryptograficznymi oraz certyfikatu niekwalifikowanego wraz z kluczami kryptograficznymi; certyfikaty mogą zostać umieszczone w późniejszym czasie.

### Część elektroniczna – bezstykowa

Część bezstykowa jest wyposażona w interfejs zgodny z ISO/IEC 14443 typ A.

Sposób komunikacji Karty jest zgodny ze standardem przemysłowym MIFARE® dla protokołu klasycznego spełniającym wymagania normy ISO/IEC 14443-1, ISO/IEC 14443-2, ISO/IEC 14443-3 oraz opcjonalnie ISO/IEC 14443-4 (protokół T=CL), przy zachowaniu pełnej antykolizyjności.

### Zabezpieczenia na czas dostawy

Dostęp do układów elektronicznych blankietów IP jest zabezpieczany na czas dostawy specjalnymi kluczami transportowymi dla części bezstykowej (MIFARE®) i stykowej.

### Zgodność z systemem

Proponowane Karty muszą być zgodne (kompatybilne) z zainstalowanym na Uczelni Systemem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej OPTIcamp firmy OPTeam S.A.