Sprawa nr: SZP.250.48.2021

Załącznik nr 1 do SWZ

- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do wzoru umowy

Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy (producenta i typu, modelu) oferowanego sprzętu (w przypadku niepodania tych informacji oferta Wykonawcy zostanie odrzucona).

| monitor LCD 24” |  | M 1 | Oferowany parametr/nazwa /model |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent | Nazwa producenta: |  |  |
| Identyfikacja | Typ produktu, model: |  |  |
| # typ, rodzaj panelu | # min. panel typu IPS min. 23,8” z podświetleniem LED i powłoką antyodblaskową |  |  |
| # Proporcja obrazu | # min. 16:9 |  |  |
| # czas odpowiedzi | # max. 5 ms |  |  |
| # jasność | # min. 250 cd/m2 |  |  |
| # kontrast | # min. 1000:1 |  |  |
| # rozdzielczość fizyczna | # min. 1920×1080 |  |  |
| # Złącza wbudowane w sposób trwały | # min. 1 x DisplayPort 1.4 # min. 1 x HDMI port 1.4 # min. 5x USB z czego min. 2x USB 3.0 # Zamawiający nie dopuszcza stosowania adapterów, konwerterów, przejściówek. |  |  |
| # minimalny wymagany zakres funkcji regulacyjnych OSD | # min. jasność, kontrast, kolory użytkownika, temperatura kolorów, przesunięcie i rozciągnięcie obrazu (pion i poziom) |  |  |
| # wymagane normy, standardy | # CE, TCO, Energy Star |  |  |
| # inne | # - wbudowane lub przypinane do monitora głośniki # - zasilacz wewnętrzny, # - PIVOT # - kąty widzenia 178°/178° # - zabezpieczenie przed kradzieżą (security slot) # - regulacja wysokości min. 130 mm. |  |  |
| # uwagi | # dołączone przewody: video DisplayPort, video HDMI |  |  |
| # gwarancja | # - gwarancja i serwis: min. 36 miesięcy on-site # - możliwość weryfikacji, czasu trwania gwarancji na stronie internetowej producenta |  |  |

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią i wymaganiami powyższego opisu przedmiotu zamówienia i w pełni go akceptuję(my) oraz oferuję(emy) za cenę wskazaną w formularzu ofertowym uwzględniającą wymagania opisu.

Podpis elektroniczny lub podpis zaufany albo podpis osobisty w postaci elektronicznej.