# Załącznik nr 2 do wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

# NR SPRAWY: SZP	SZP.250.35.2020

Wyposażenie Laboratorium Inżynierii Tkankowej oraz Pracowni Elektromiografii w ramach Projektu Centrum Medycyny Regeneracyjnej

ZADANIE I WYPOSAŻENIE LABORATORIUM PROTEOMICZNEGO DO POSZUKIWANIA I CHARAKTERYZACJI MARKERÓW BIOLOGICZNYCH

| Lp. | NAZWA PARAMETRU TECHNICZNEGO GRANICZNEGO, CECHY FUNKCJONALNEJ SYSTEMU BEZWZGLĘDNIE WYMAGANEJ. | PARAMETRY TECHNICZNE GRANICZNE, CECHY FUNKCJONALNE SYSTEMU BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE /wypełnia Zamawiający/ | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ PARAMETRU TECHNICZNEGO, POTWIERDZENIE CECHY FUNKCJONALNEJ TAK/NIE w przypadku wymogu parametru należy go podać* /wypełnia Wykonawca / |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wirówka z rotorem i zestaw adapterów, 2 szt. |  |  |
| 1 | Beznarzędziowy system wymiany rotora | TAK |  |
| 2 | Prędkość maksymalna dla rotora wychylnego 4000/min | TAK |  |
| 3 | Zakres temperatur nie mniejszy niż: od -10 do +40°C | TAK |  |
| 4 | Rotor wychylny o pojemności 4*750 ml | TAK |  |
| 5 | Bezszczotkowy silnik indukcyjny | TAK |  |
| 6 | Czynnik chłodniczy wolny od CFC | TAK |  |
| 7 | Poziom hałasu <58 dB | TAK |  |
| 8 | Masa <120 kg | TAK |  |
| 9 | Okrągłe kubełki do rotora wychylnego o pojemności 750 ml 4 szt. | TAK |  |
| 10 | Adapter 7*50 ml probówek stożkowych typu Falcon, 4 szt. | TAK |  |
| 11 | Adapter 14*15 ml probówek stożkowych typu Falcon ,4 szt. | TAK |  |
| 12 | Adapter 27*5/7 ml probówek do pobierania krwi, 4 szt. | TAK |  |
| 13 | Adapter 1*250 ml butelki typu Nalgene flat, 4 szt. | TAK |  |
| 14 | Zawieszki do rotora wychylnego: nośniki mikropłytek standardowych i głębokich | TAK |  |
| 15 | Gwarancja: 60 miesięcy | TAK |  |
| II | Wirnik kątowy na eppendorfy 24x2/1,5 ml |  |  |
| 1 | Kompatybilność z wirówką MPW-260R | TAK |  |
| 2 | Na 24 probówki typu Eppendorf 1.5/2 ml | TAK |  |
| 3 | Gwarancja: 24 miesiące | TAK |  |
| III | Wirnik kątowy na eppendorfy 36x2/1,5 ml |  |  |
| 1 | Kompatybilność z wirówką MPW-380R | TAK |  |
| 2 | Na 36 probówek typu Eppendorf 1.5/2 ml | TAK |  |
| 3 | Gwarancja: 24 miesiące | TAK |  |
| IV | Mieszadło magnetyczne, 6 szt. |  |  |
| 1 | Zakres prędkości (obr./min): co najmniej 100-1500 | TAK |  |
| 2 | Maks. objętość mieszanej cieczy: co najmniej 10l | TAK |  |
| 3 | Materiał płyty: ceramika | TAK |  |
| 4 | Wymiary płyty (mm): 180x180 | TAK |  |
| 5 | Gwarancja: 24 miesiące | TAK |  |
| V | Inkubator z konwekcją wymuszoną, 2 szt. |  |  |
| 1 | Pojemność komory: co najmniej 57 l | TAK |  |
| 2 | Zakres temperatury nie mniejszy niż: od (temp. otoczenia +7 °C) do - 100 °C | TAK |  |
| 3 | Konwekcja wymuszona | TAK |  |
| 4 | Kontroler z wyświetlaczem LCD | TAK |  |
| 5 | Zintegrowane niezależne zabezpieczenie temperaturowe klasy 3.1 (DIN 12880) z alarmem optycznym | TAK |  |
| 6 | Możliwość modyfikacji i zapisu parametrów operacyjnych za pośrednictwem sieci Ethernet w standardzie akceptowanym przez GLP | TAK |  |
| 7 | Gwarancja: 60 miesięcy | TAK |  |
| VI | Suszarka laboratoryjna |  |  |
| 1 | Zakres temperatury: nie mniejszy niż: od (temp. otoczenia +7 °C) do - 300 °C | TAK |  |
| 2 | Regulowana prędkość obrotowa wentylatora | TAK |  |
| 3 | Zintegrowane niezależne, regulowane zabezpieczenie temperaturowe klasy 2 (DIN 12880) z alarmem optycznym | TAK |  |
| 4 | Zamek w klamce drzwi | TAK |  |
| 5 | Pojemność komory co najmniej 57 l | TAK |  |
| 6 | Możliwość modyfikacji i zapisu parametrów operacyjnych za pośrednictwem sieci Ethernet w standardzie akceptowanym przez GLP | TAK |  |
| 7 | Gwarancja: 60 miesięcy | TAK |  |
| VII | Komora fitotronowa |  |  |
| 1 | Zakres temperatury nie mniejszy niż: od 0 °C do 70 °C | TAK |  |
| 2 | Pojemność komory co najmniej 240 l | TAK |  |
| 3 | Zakres temperatury z oświetleniem: od 10 °C do 60 °C | TAK |  |
| 4 | Zakres wilgotności od 10 do 80% wilg. wzgl. | TAK |  |
| 5 | Regulacja wilgotności z pojemnościowym czujnikiem wilgotności i nawilżaniem parowym | TAK |  |
| 6 | Dowolnie ustawialne kasety oświetleniowe | TAK |  |
| 7 | Kontroler z ekranem dotykowym z programowaniem odcinków czasowych i programowaniem w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 8 | Możliwość modyfikacji i zapisu parametrów operacyjnych za pośrednictwem sieci Ethernet w standardzie akceptowanym przez GLP | TAK |  |
| 9 | Gwarancja: 60 miesięcy | TAK |  |
| VIII | Łaźnia piaskowa |  |  |
| 1 | Zakres temperatury nie mniejszy niż od 20°C do - 400°C | TAK |  |
| 2 | Wanna i obudowa ze stali INOX | TAK |  |
| 3 | Pojemność wanny 2,5 L | TAK |  |
| 4 | Elektroniczny regulator i wyświetlacz LED | TAK |  |
| 5 | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | TAK |  |
| 6 | Gwarancja: 24 miesiące | TAK |  |
| IX | Łaźnia kulkowa |  |  |
| 1 | Łaźnia przystosowana do pracy z wodą lub kulkami metalowymi | TAK |  |
| 2 | Zakres temperatury nie mniejszy niż: od temp. otoczenia do - 100°C | TAK |  |
| 3 | Wanna ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 4 | Pojemność wanny: 5 l | TAK |  |
| 5 | Zestaw zawiera 20 l kulek termoprzewodzących | TAK |  |
| 6 | Gwarancja: 24 miesiące | TAK |  |
| X | Skaner wzbudzanej laserowo fluorescencji w zakresie bliskiej podczerwieni |  |  |
| 1 | Detekcja i analiza makrocząsteczek znakowanych fluorescencyjnie w zakresie promieniowania podczerwonego na drodze skaningowego zapisu fluorescencji wzbudzanej laserowo | TAK |  |
| 2 | Wzbudzenie i rejestracja emisji jednoczesne dla przynajmniej dwu różnych długości fali w oddzielnych kanałach optycznych | TAK |  |
| 3 | Wzbudzenie fluorescencji za pomocą 2 laserów o długościach fali 685 nm ±5 nm oraz 785 nm ±5nm | TAK |  |
| 4 | Detekcja fluorescencji w zakresie 710 nm – 730 nm oraz 810 nm – 830 nm | TAK |  |
| 5 | Dynamika rejestracji lepsza niż 6 rzędów wielkości (22-bity) | TAK, podać > 6 rzędów wielkości Wartość maksymalna – 5 pkt; pozostałe – proporcjonalnie |  |
| 6 | Zapis danych w postaci 22-bitowych plików TIFF oddzielnych dla każdego kanału | TAK |  |
| 7 | Rozmiar pola odczytowego min. 250 mm x 250 mm | TAK |  |
| 8 | Rozdzielczość nie gorsza niż 25 µm | TAK |  |
| 9 | Masa własna <35 kg | TAK |  |
| 10 | Zestaw zawiera komputerową stację sterującą wyposażoną w kalibrowany monitor o przekątnej min. 24” i zainstalowanym oprogramowaniem do sterowania urządzeniem i analizy danych | TAK |  |
| 11 | Gwarancja: 24 miesiące | TAK |  |
| XI | Preparatywna ultrawirówka podłogowa |  |  |
| 1 | Ultrawirówka preparatywna podłogowa | TAK |  |
| 2 | Maksymalna prędkość wirowania nie mniej niż 80 000 rpm | TAK, podać ≥ 80 000 rpm Wartość maksymalna – 5pkt pozostałe - |  |
| 3 | Maksymalne przyspieszenie nie mniejsze niż 548 000 xg | TAK |  |
| 4 | Kontrola prędkości wirowania ±2 rpm w stosunku do zadanej prędkości | TAK |  |
| 5 | Zakres temperatury wirowania nie mniejszy niż od 0° C do 40° C, z regulacją co 1° C | TAK |  |
| 6 | Kontrola temperatury ±0.5° C w stosunku do zadanej temperatury | TAK |  |
| 7 | Możliwość definiowania i zapisu programów wirowania definiowanych przez użytkownika (po minimum 30 kroków każdy) | TAK |  |
| 8 | Minimum 11 krzywych hamowania i 10 krzywych przyspieszania | TAK |  |
| 9 | Termoelektryczne chłodzenie komory wirowania (bezfreonowe) | TAK |  |
| 10 | Kontrola użytkowników: minimum 50 unikalnych użytkowników i haseł; 3 poziomy użytkowników | TAK |  |
| 11 | Transfer danych poprzez porty USB 2.0 i RJ-45 | TAK |  |
| 12 | Generowanie wykresów krzywych temperatury i prędkości całego procesu wirowania na ekranie sterującym podczas wirowania oraz możliwość wglądu do danych historycznych (zapis min. 5000 wykresów) | TAK |  |
| 13 | Obsługa urządzenia poprzez wbudowany ekran dotykowy z możliwością ustawienia pozycji (obrót wokół osi; regulowany kąt nachylenia) | TAK |  |
| 14 | Możliwość zdalnego monitorowania i kontroli ultrawirówki za pomocą komputera oraz urządzeń mobilnych za pomocą dedykowanej aplikacji (np. tabletu, smartfona) | TAK |  |
| 15 | Wbudowane oprogramowanie do optymalizacji parametrów wirowania, symulacji i dokonywania typowych przeliczeń | TAK |  |
| 16 | Automatyczne usuwanie powietrza i wilgoci z komory wirowania za pomocą pompy próżniowej (próżnia do 0.7Pa); liczbowa wartość próżni podawana na ekranie sterującym w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 17 | Blokada elektromagnetyczna uniemożliwiająca rozpoczęcie wirowania przed zamknięciem pokrywy i otwarcie pokrywy podczas wirowania | TAK |  |
| 18 | System bezpieczeństwa wyłączający wirówkę w przypadku wykrycia znacznego niewyważenia | TAK |  |
| 19 | System rozpoznawania maksymalnych prędkości rotorów i dynamicznej kontroli inercji rotorów | TAK |  |
| 20 | Możliwość przetwarzania energii mechanicznej na elektryczną i zawracania jej do sieci i jednocześnie wyeliminowanie wydzielania ciepła do otoczenia w momencie wyhamowywania | TAK |  |
| 21 | Możliwość zastosowania oryginalnych rotorów producenta wirówki: stałokątnych, wychylnych, wertykalnych, prawie wertykalnych oraz przepływowych i zonalnych | TAK |  |
| 22 | Praca w trybie ciągłym do 999h 59min | TAK |  |
| 23 | Napęd indukcyjny bezszczotkowy | TAK |  |
| 24 | Poziom hałasu poniżej 51 dBa | TAK |  |
| 25 | Maksymalna masa: 485kg | TAK |  |
| 26 | Wbudowane oprogramowanie sterujące wirówki z biblioteka rotorów oraz probówek wirówkowych. Po wyborze rotora i probówek oprogramowanie automatycznie ogranicza dopuszczalne parametry wirowania. | TAK |  |
| 27 | Autoryzowany serwis producenta | TAK |  |
| 28 | Gwarancja: 5 lat na wirówkę, 5 lat na rotory | TAK |  |
| 29 | Coroczne przeglądy serwisowe wykonywane w okresie trwania gwarancji | TAK |  |
| 30 | Producent zapewnia bezpłatne kontrole i certyfikacje rotorów co minimum 3 lata przez cały okres użytkowania instrumentu | TAK |  |
| 31 | Instrument z certyfikatem zgodności z dyrektywą IVD (98/79/EC) i dopuszczona do obrotu i użytkowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010r. Nr 107 poz. 679) | TAK |  |
| 32 | Wyposażenie ultrawirówki |  |  |
| 32.1 | Tytanowy rotor wychylny Max obroty co najmniej: 32 000 rpm Max przyspieszenie: nie mniej niż 187 000 xg Współczynnik k ≤ 228 Maksymalna pojemność 6 x 17 ml - Zestaw startowy probówek (200 sztuk) - 6 adapterów do probówek stożkowych - probówki 17ml – 100 sztuk - probówki stożkowe 14,5ml – 50 sztuk | TAK |  |
| 32.2 | Dodatkowy zestaw 6 gilz (zawieszek) do rotora wychylnego do wirowania probówek otwartych pozwalających na wirowanie na gradiencie o maksymalnej objętości 38 ml bez użycia adapterów z prędkością co najmniej 32 000 rpm lub dodatkowy rotor odpowiedni do powyższej aplikacji. - 6 adapterów do probówek stożkowych - stojak na gilzy - probówki stożkowe 31,5ml – 50 sztuk | TAK |  |
| 32.3 | Zatapiarka do probówek | TAK |  |
| 32.4 | Narzędzie do wyjmowania adapterów z rotorów | TAK |  |
| XII | Rotor do preparatywnej ultrawirówki podłogowej |  |  |
| 1 | Tytanowy rotor kątowy Max obroty co najmniej : 50 000 rpm Max przyspieszenie: nie mniej niż 300 000x g Współczynnik k ≤ 69 Maksymalna pojemność 12 x 39ml - Zestaw startowy zakręcanych butelek do wirowania prób o objętości 16-26 ml (12 sztuk) bez użycia dodatkowych adapterów - Adaptery na probówki 1,5ml oraz 500 probówek - Adaptery na probówki 4ml oraz 50 probówek - Probówki poliwęglanowe 30ml – 50 sztuk - Probówki 38,5ml – 200 sztuk | TAK |  |
| XIII | Zestaw urządzeń do elektroforezy pionowej i analiz Western Blot |  |  |
| 1 | W skład zestawu wchodzą 4 komplety, z których każdy zawiera: | TAK |  |
| 1.1 | Komorę do elektroforezy i elektrotransferu wraz z pokrywą i przewodami elektrycznymi | TAK |  |
| 1.2 | Wymienne moduły umożliwiające równoczesną elektroforezę lub równoczesny elektrotransfer 2 żeli | TAK |  |
| 1.3 | Każdy komplet umożliwia równoczesne przygotowanie (wylanie) co najmniej 2 żeli | TAK |  |
| 1.4 | Każdy komplet umożliwia rozdział co najmniej 30 próbek podczas jednej elektroforezy w jednej komorze | TAK |  |
| 1.5 | Aparat umożliwia elektroforezę z użyciem gotowych żeli | TAK |  |
| 1.6 | Rozmiar szyb do przygotowania żeli: co najmniej 10x10 cm |  |  |
| 2 | Zasilacz z programowalnym napięciem i natężeniem prądu, 1 szt | TAK |  |
| 2.1 | Zakres napięcia: co najmniej 10-500V, zakres natężenia: co najmniej 20-400 mA | TAK |  |
| 2.2 | Zasilacz powinien posiadać co najmniej 4 wyjścia równoległe do jednoczesnego podłączenia aparatów do elektroforezy | TAK |  |
| 2.3 | Programowanie stałego napięcia lub stałego natężenia prądu | TAK |  |
| 3 | Zasilacz z programowalnym napięciem i natężeniem prądu, 1 szt | TAK |  |
| 3.1 | Zakres napięcia: co najmniej 10-300V, zakres natężenia: co najmniej 100-2000 mA | TAK |  |
| 3.2 | Zasilacz powinien posiadać co najmniej 4 wyjścia równoległe do jednoczesnego podłączenia aparatów do elektroforezy | TAK |  |
| 3.3 | Programowanie stałego napięcia lub stałego natężenia prądu | TAK |  |
| 4 | Urządzenie umożliwiające jednoczesne wylanie co najmniej 4 żeli do elektroforezy w systemie naczyń połączonych („multicaster”), do przygotowania żeli gradientowych | TAK |  |
| 5 | Przekładki stosowane do przygotowania żeli nie powinny być trwale przymocowane do szyb |  |  |
| 6 | Oprócz powyższych składników zestaw musi zawierać co najmniej: - 30 szyb z wycięciami o rozmiarze co najmniej 10x10 cm - 30 szyb bez wycięć o rozmiarze co najmniej 10x10 cm - 4 komplety przekładek (spacerów) o grubości 0.75 mm - 4 komplety przekładek (spacerów) o grubości 1.5 mm - 10 kompletów przekładek (spacerów) o grubości 1 mm - 2 grzebienie 10 zębowe o grubości 0.75 mm - 2 grzebienie 15 zębowe o grubości 0.75 mm - 10 grzebieni 10 zębowych o grubości 1.0 mm - 2 grzebienie 15 zębowe o grubości 1.0 mm - 2 grzebienie 10 zębowe o grubości 1.5 mm - 2 grzebienie 15 zębowe o grubości 1.5 mm - 2 grzebienie 9 zębowe o grubości 1 mm i rozstawie zębów odpowiadającemu rozstawowi końcówek pipety wielokanałowej - 2 grzebienie 18 zębowe o grubości 1 mm i rozstawie zębów odpowiadającemu rozstawowi końcówek pipety wielokanałowej - 2 grzebienie preparatywne (1+1 dołek) o grubości 1 mm - 2 grzebienie preparatywne (1+1 dołek) o grubości 0.75 mm - 2 grzebienie preparatywne (1+1 dołek) o grubości 1.5 mm | TAK |  |
| 7 | Mieszalnik do przygotowywania żeli gradientowych o całkowitej pojemności min. 50 ml | TAK |  |
| 8 | Gwarancja: 24 miesiące | TAK |  |
| XIV | Zestaw urządzeń do rehabilitacji |  |  |
| 1 | Bieżnia o następujących parametrach (1 szt.): | TAK |  |
| 1.1 | Minimalny zakres prędkości: 0,4-18 km/h | TAK |  |
| 1.2 | Minimalny zakres pochylenia: 0-15% | TAK |  |
| 1.3 | Zasilanie zewnętrzne: 230V | TAK |  |
| 1.4 | Nieodwracalny blat biegowy | TAK |  |
| 1.5 | Wymiary powierzchni biegowej nie większe niż : (dł. X sz.) W cm - 152 x 52 | TAK |  |
| 1.6 | Wymiary urządzenia nie większe niż: dł. 210 x szer. 87 x wys. 152 cm | TAK |  |
| 1.7 | Maksymalna wysokość powierzchni biegowej nad podłożem 22cm | TAK |  |
| 1.8 | Maksymalna masa urządzenia: 165 kg | TAK |  |
| 1.9 | Maksymalna masa użytkownika: 185 kg | TAK |  |
| 1.10 | Przekątna konsoli minimum 15,6 cala | TAK |  |
| 1.11 | Sensory dotykowe do pomiaru tętna | TAK |  |
| 1.12 | Monitor z klawiaturą numeryczną | TAK |  |
| 1.13 | Konsola w języku polskim | TAK |  |
| 1.14 | Możliwość połączenia urządzenia z modułem Bluetooth | TAK |  |
| 1.15 | Prawie płaska pokrywa silnika pozwalająca na bieganie wydłużonym krokiem również przez bardzo wysokich użytkowników | TAK |  |
| 1.16 | Boczne osłony zakrywające brzeg pasa biegowego (uniemożliwiające swobodny / przypadkowy dostęp pod pas biegowy) | TAK |  |
| 1.17 | Pas biegowy nie wymagający smarowania | TAK |  |
| 1.18 | Wyświetlacz prezentujący (w %) aktualny etap realizacji celu treningowego | TAK |  |
| 1.19 | Minimum 5 programów treningowych: 1. Program szybkiego startu; 2. Program z wyborem celu treningowego - czas; 3. Program z wyborem celu treningowego - dystans; 4. Program z wyborem celu treningowego - kalorie; 5. Program sterowany tętnem (automatyczne sterowanie prędkością i pochyleniem bieżni w celu utrzymania tętna na pożądanym poziomie) i inne | TAK |  |
| 1.20 | System monitorowania tętna poprzez czujniki i ustalania go na stałym poziomie | TAK |  |
| 1.21 | Programowanie długości fazy wyciszenia organizmu COOL DOWN | TAK |  |
| 1.22 | Raportowanie przebiegu zakończonego treningu podczas trwania fazy COOL DOWN | TAK |  |
| 1.23 | Możliwość połączenia urządzenia z system zarządzania/raportowania treningów znajdującym się w chmurze poprzez kody QR i urządzenia mobilne użytkowników | TAK |  |
| 1.24 | Na wyposażeniu ekranu podstawka oraz zabezpieczający uchwyt na tablet | TAK |  |
| 1.25 | Urządzenie produkowane w Unii Europejskiej - części i podzespoły wykonane w systemie metrycznym, serwis producenta; gwarancja : 60 miesiące | TAK |  |
| 2 | Trenażer eliptyczny o następujących parametrach (szt. 1): | TAK |  |
| 2.1 | Eliptyczny ruch kończyn dolnych | TAK |  |
| 2.2 | Ruchome rękojeści pozwalające na trening górnych partii mięśniowych | TAK |  |
| 2.3 | Dodatkowe nieruchome uchwyty pionowe dla dłoni | TAK |  |
| 2.4 | Minimum 12 poziomów obciążenia | TAK |  |
| 2.5 | System oporu: elektromagnetyczny | TAK |  |
| 2.6 | Wymiary urządzenia nie większe niż: dł. 205 x szer. 80 x wys. 165 cm | TAK |  |
| 2.7 | Maksymalna masa urządzenia: 150 kg | TAK |  |
| 2.8 | Maksymalna masa użytkownika: 160 kg | TAK |  |
| 2.9 | Konsola w języku polskim | TAK |  |
| 2.10 | Przekątna konsoli minimum 15,6 cala | TAK |  |
| 2.11 | Monitor z klawiaturą numeryczną | TAK |  |
| 2.12 | Wyświetlacz prezentujący (w %) aktualny etap realizacji celu treningowego | TAK |  |
| 2.13 | Możliwość połączenia urządzenia z modułem Bluetooth | TAK |  |
| 2.14 | Dodatkowe przyciski sterowania obciążeniem | TAK |  |
| 2.15 | Wyświetlacz prezentujący (w %) aktualny etap realizacji celu treningowego | TAK |  |
| 2.16 | Minimum 11 programów treningowych, w tym: 1. Program szybkiego startu; 2. Program z wyborem celu treningowego - czas; 3. Program z wyborem celu treningowego - dystans; 4. Program z wyborem celu treningowego - kalorie; 5. Program sterowany tętnem (automatyczne sterowanie oporem urządzenia w celu utrzymania tętna na pożądanym poziomie) | TAK |  |
| 2.17 | Raportowanie przebiegu zakończonego treningu podczas trwania fazy COOL DOWN | TAK |  |
| 2.18 | Na wyposażeniu ekranu podstawka oraz zabezpieczający uchwyt na tablet | TAK |  |
| 2.19 | Możliwość połączenia urządzenia z system zarządzania/raportowania treningów znajdującym się w chmurze poprzez kody QR i urządzenia mobilne użytkowników | TAK |  |
| 2.20 | System monitorowania tętna poprzez wbudowane czujniki i ustalania go na stałym poziomie | TAK |  |
| 2.21 | Urządzenie produkowane w Unii Europejskiej - części i podzespoły wykonane w systemie metrycznym, serwis producenta; gwarancja: 60 miesiące | TAK |  |
| 3 | Cykloergometr (rower) pionowy o następujących parametrach (1 szt.): | TAK |  |
| 3.1 | Ruch kończyn dolnych w płaszczyźnie pionowej | TAK |  |
| 3.2 | Pasowy system przenoszenia napędu | TAK |  |
| 3.3 | Minimum 5 poziomów obciążenia | TAK |  |
| 3.4 | System oporu: elektromagnetyczny | TAK |  |
| 3.5 | Kształt kierownicy umożliwiający przyjęcie minimum 3 pozycji treningowych | TAK |  |
| 3.6 | Maksymalne wymiary urządzenia: dł. 120 x szer. 60 x wys. 140 cm | TAK |  |
| 3.7 | Masa urządzenia: powyżej 60 kg | TAK |  |
| 3.8 | Maksymalna masa użytkownika: 180 kg | TAK |  |
| 3.9 | Ramy nośne o przekroju eliptycznym | TAK |  |
| 3.10 | Podpórki pod łokcie zamocowane na uchwycie dla dłoni | TAK |  |
| 3.11 | Samopoziomujące się platformy pedałów, ułatwiające wsunięcie stóp pod pas mocujący | TAK |  |
| 3.12 | Sensory dotykowe do pomiaru tętna | TAK |  |
| 3.13 | Monitor z klawiaturą numeryczną | TAK |  |
| 3.14 | Konsola w języku polskim | TAK |  |
| 3.15 | Czytniki QR+NFC | TAK |  |
| 3.16 | Możliwość podłączenia urządzenia z modułem Bluetooth | TAK |  |
| 3.17 | Dodatkowe przyciski sterowania obciążeniem | TAK |  |
| 3.18 | System monitorowania tętna poprzez wbudowane czujniki i ustalania go na stałym poziomie | TAK |  |
| 3.19 | Wyświetlacz prezentujący (w %) aktualny etap realizacji celu treningowego | TAK |  |
| 3.20 | Minimum 11 programów treningowych: 1. Program szybkiego startu; 2. Program z wyborem celu treningowego - czas; 3. Program z wyborem celu treningowego - dystans; 4. Program z wyborem celu treningowego - kalorie; 5. Program sterowany tętnem (automatyczne sterowanie oporem urządzenia w celu utrzymania tętna na pożądanym poziomie) | TAK |  |
| 3.21 | Programowanie długości fazy wyciszenia organizmu COOL DOWN | TAK |  |
| 3.22 | Raportowanie przebiegu zakończonego treningu podczas trwania fazy COOL DOWN | TAK |  |
| 3.23 | Możliwość połączenia urządzenia z system zarządzania/raportowania treningów znajdującym się w chmurze poprzez kody QR i urządzenia mobilne użytkowników | TAK |  |
| 3.24 | Na wyposażeniu ekranu podstawka oraz zabezpieczający uchwyt na tablet | TAK |  |
| 3.25 | Urządzenie produkowane w Unii Europejskiej - części i podzespoły wykonane w systemie metrycznym, serwis na terenie całej Polski; gwarancja : 60 miesiące | TAK |  |
| 4 | Ergometr wioślarski o następujących parametrach (1 szt.): | TAK |  |
| 4.1 | Maksymalne wymiary urządzenia: dł. 244 x szer. 63 x wys. 128 cm | TAK |  |
| 4.2 | Maksymalna masa użytkownika: 155kg | TAK |  |
| 4.3 | Konsola LCD o przekątnej minimum 7 cali | TAK |  |
| 4.4 | Wbudowany generator prądu - urządzenie niewymagające podłączenia do prądu | TAK |  |
| 4.5 | Pomiar pulsu za pomocą paska telemetrycznego | TAK |  |
| 4.6 | Dwa kółka transportowe w celu łatwego przemieszczania | TAK |  |
| 4.7 | Uchwyty dla dłoni lekko pochylone w dół co odciąża stawy ramienne podczas ćwiczenia | TAK |  |
| 4.8 | Technologia łącząca opór powietrzny ( minimum 10 poziomów) oraz elektromagnetyczny (minimum 3 poziomy) | TAK |  |
| 4.9 | Możliwość montażu telefonu, oraz wgrania aplikacji pozwalającej na wyścigi z innymi użytkownikami na świecie | TAK |  |
| 4.10 | Urządzenie produkowane w Unii Europejskiej - części i podzespoły wykonane w systemie metrycznym, serwis producenta; gwarancja : 60 miesiące | TAK |  |
| 5 | Moduł Bluetooth do urządzeń rehabilitacyjnych o następujących parametrach (3 szt.): | TAK |  |
| 5.1 | Moduł synchronizujący maszynę do treningu z tabletem w celu uzyskania dostępu do prywatnych treści (np. Muzyki, filmów), zapisywania danych treningowych, zarządzania własnym profilem, korzystania z aplikacji | TAK |  |
| 5.2 | Możliwość korzystania z wirtualnej biblioteki ćwiczeń | TAK |  |
| 5.3 | Możliwość tworzenia własnych programów treningowych | TAK |  |
| 5.4 | Możliwość monitorowania poziomu aktywności i efektywności treningu | TAK |  |
| 5.5 | Możliwość tworzenia wielu kont na jednym tablecie | TAK |  |
| 6 | Gwarancja na urządzenia rehabilitacyjne: 60 miesięcy | TAK |  |
| XV | Zasilacz awaryjny trójfazowy |  |  |
| 1 | Moc znamionowa 30kva / 27kw | TAK |  |
| 2 | Czas podtrzymania 15 minut dla obciążenia 30kva/27kw | TAK |  |
| 3 | Akumulatory umieszczone na stelażu bateryjnym obok zasilacza UPS | TAK |  |
| 4 | Zasilanie 3-fazowe / wyjście 3-fazowe | TAK |  |
| 5 | Rodzaj pracy true on-line - podwójne przetwarzanie energii | TAK |  |
| 6 | Port komunikacji RS 232 i USB | TAK |  |
| 7 | Szeroki zakres częstotliwości wejściowej 40-70 Hz | TAK |  |
| 8 | Stabilność napięcia wyjściowego ±1% | TAK |  |
| 9 | Wysoka sprawność >93% | TAK |  |
| 10 | Automatyczny i ręczny bypass serwisowy wewnątrz UPS-a | TAK |  |
| 11 | Oprogramowanie monitorujące i zarządzające pracą UPS-a | TAK |  |
| 12 | Asysta serwisowa przy uruchomieniu ups | TAK |  |
| 13 | Gwarancja: 60 miesięcy | TAK |  |
| XVI | Biurowe urządzenia wielofunkcyjne z oprogramowaniem zarządzającym |  |  |
| 1 | Biurowe urządzenie wielofunkcyjne o następujących parametrach (4 szt.): | TAK |  |
| 1.1 | Typ urządzenia: kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne oferujące: drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie, przechowywanie, | TAK |  |
| 1.2 | Formaty papieru obsługiwane przez urządzenie: A5 - A3 | TAK |  |
| 1.3 | Duplex wbudowany | TAK |  |
| 1.4 | Prędkość kopiowania/drukowania A4 czarno-białe i w kolorze: min. 20 stron/min. | TAK |  |
| 1.5 | Prędkość kopiowania/drukowania A3 czarno-białe i w kolorze: min. 15 stron/min. | TAK |  |
| 1.6 | Wyświetlacz: dotykowy, minimum 10 cali | TAK |  |
| 1.7 | Czas uzyskania pierwszej kopii (czarno-białe/kolor): 5,9/8,5 sekundy lub mniej | TAK |  |
| 1.8 | Pojemność i ilość kaset na papier: - 2 kasety na papier – każda o minimalnej pojemności 550 arkuszy 80g/m2 - podajnik ręczny o pojemności co najmniej 100 arkuszy 80g/m2 | TAK |  |
| 1.9 | Możliwość użycia papieru 60 – 220 g/m2 | TAK |  |
| 1.10 | Pamięć RAM min. 3 GB | TAK |  |
| 1.11 | Dysk twardy min. 250 GB | TAK |  |
| 1.12 | Interfejsy urządzenia: - USB 3.0 - Ethernet 10BaseT/100BaseTx/1000BaseT - Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) wbudowany w urządzenie | TAK |  |
| 1.13 | Prędkość skanowania: min. 70 obrazów/min. w kolorze (300 dpi) | TAK |  |
| 1.14 | Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów | TAK |  |
| 1.15 | Formaty zapisywanych plików bezpośrednio z menu urządzenia: PDF, przeszukiwalny PDF, TIFF, JPEG, Doc lub Docx | TAK |  |
| 1.16 | OCR: przeszukiwalne pliki PDF, Word i PowerPoint | TAK |  |
| 1.17 | Szyfrowanie dysku twardego | TAK |  |
| 1.18 | Wbudowany w urządzenie czytnik kart zbliżeniowych pozwalający na obsługę użytkowanych przez Zamawiającego kart w standardzie Mifare 13.56 MHz | TAK |  |
| 1.19 | Pakiet startowy materiałów eksploatacyjnych: każde z urządzeń dostarczone będzie z pięcioma kompletami tonerów (CMYK) o następujących wydajnościach: toner czarny o wydajności min. 36000 stron A4 przy zadruku 5% oraz tonery cyan, magenta i yellow o wydajności 19 000 stron A4 każdy przy zadruku 5% | TAK |  |
| 1.20 | 5 lat gwarancji na urządzenia drukujące | TAK |  |
| 2 | System (oprogramowanie) zarządzający biurowymi urządzeniami wielofunkcyjnymi |  |  |
| 2.1 | System musi posiadać funkcjonalności wydruku poufnego i podążającego | TAK |  |
| 2.2 | System musi posiadać możliwość przyjmowania prac drukowanych z Systemów takich jak Microsoft Windows, Linux, iOS z zachowaniem funkcjonalności wydruku poufnego i podążającego | TAK |  |
| 2.3 | System powinien posiadać możliwość bezpośredniego przyjmowania plików źródłowych do drukowania, takich jak docx, xlsx, pdf | TAK |  |
| 2.4 | Możliwość wysyłania dokumentów do drukowania z urządzeń mobilnych | TAK |  |
| 2.5 | System musi posiadać możliwość wstrzymania prac drukowanych na stacji roboczej do momentu ich odebrania na urządzeniu drukującym z wykorzystaniem funkcji wydruku podążającego | TAK |  |
| 2.6 | System musi posiadać możliwość skanowania do zasobów chmurowych takich jak: Google Drive, DropBox, DropBox Business, OneDrive, OneDrive for Business, SharePoint Online | TAK |  |
| 2.7 | System musi posiadać możliwość podłączenia jak największej ilości urządzeń wielofunkcyjnych różnych producentów (co najmniej: Canon, Konica Minolta, HP, OKI). | TAK |  |
| 2.8 | Zarządzanie Systemem przez portal systemu przez przeglądarkę internetową. | TAK |  |
| 2.9 | System posiada możliwość podglądu logów z poziomu portalu Systemu | TAK |  |
| 2.10 | System posiada posiadać możliwość tworzenia użytkowników lokalnych | TAK |  |
| 2.11 | System posiada możliwość ręcznego lub automatycznego powiązywania aliasów (dodatkowych loginów) do istniejących loginów | TAK |  |
| 2.12 | System musi posiadać możliwość zarządzania urządzeniami wielofunkcyjnymi poprzez portal Systemu | TAK |  |
| 2.13 | Dostęp do funkcji urządzenia wielofunkcyjnego możliwy po uprzedniej prawidłowej weryfikacji użytkownika | TAK |  |
| 2.14 | Możliwość samodzielnej rejestracji przez użytkownika kart zbliżeniowych bezpośrednio przy urządzeniu wielofunkcyjnym | TAK |  |
| 2.15 | System powinien posiadać możliwość autoryzacji na urządzeniu wielofunkcyjnym z pomocą jednej z trzech metod: karta zbliżeniowa, kod PIN lub login i hasło | TAK |  |
| 2.16 | Możliwość generowania raportów ręcznie lub automatycznie | TAK |  |
| 2.17 | System musi posiadać możliwość raportowania w podziale na: Użytkowników lub grupy użytkowników Urządzenia lub grupy urządzeń Najbardziej obciążone urządzenia Użytkowników, którzy najwięcej drukują i kopiują | TAK |  |
| 2.18 | Zdalne monitorowanie poziomu materiałów eksploatacyjnych (tonerów, bębnów, innych) | TAK |  |
| 2.19 | Powiadamiania o alarmach serwisowych urządzeń | TAK |  |
| 2.20 | Dostęp do stanu urządzenia w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 2.21 | Wsparcie techniczne dla systemu: co najmniej 3 lata | TAK |  |
| 2.22 | Gwarancja: 60 miesięcy | TAK |  |
| XVII | Komputerowe stacje robocze do pracy biurowej, 11 szt. |  |  |
| 1 | Komputery o parametrach nie gorszych niż: Procesor: uzyskujący w teście Pass MarkCPU Mark wynik co najmniej 5400 pkt. RAM: 4 GB Wolne gniazdo do rozbudowy pamięci Dysk HDD: SATA 7200 obr. / 1000 GB Możliwość montażu dysku SATA i M.2 Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer Łączność: LAN 10/100/1000 Mbps Porty USB: co najmniej 6, w tym co najmniej 2 typu USB3.0 Złącza monitora: Display Port i HDMI Zintegrowana karta dźwiękowa Zintegrowana karta graficzna System operacyjny w wersji 64 bit: oferujący pełną integrację z wdrożoną w SGGW usługą katalogową Microsoft Active Directory; umożliwiający nawiązanie połączenia z komputerem za pomocą funkcji pulpitu zdalnego; obsługujący BitLocker; umożliwiający zainstalowanie i korzystanie w pełnym zakresie z pakietu ESET Endpoint Security 7 stanowiącego element systemu wdrożonego w SGGW; dołączona licencja oraz nośnik z systemem operacyjnym W zestawie klawiatura i mysz Gwarancja 36 miesięcy, next business day | TAK |  |
| 2 | Monitor ekranowy o parametrach nie gorszych niż: Przekątna ekranu: 21,5" Powłoka matrycy: matowa Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD) Częstotliwość odświeżania ekranu: 60 Hz Wielkość plamki: 0,248 x 0,248 mm Jasność: 250 cd/m² Kontrast statyczny: 1 000:1 Złącza: VGA (D-sub), DisplayPort | TAK |  |
| 3 | Kabel umożliwiający połączenie komputera z monitorem ekranowym | TAK |  |
| 4 | Gwarancja: 36 miesięcy | TAK |  |
| XVIII | Zestaw do termotransferowego druku etykiet laboratoryjnych |  |  |
| 1 | Drukarka termotransferowa, 2 szt. | TAK |  |
| 1.2 | Rozdzielczość druku co najmniej 300 DPI | TAK |  |
| 1.3 | Wyświetlacz LCD na panelu sterującym urządzenia | TAK |  |
| 1.4 | Maksymalna szerokość druku co najmniej 100 mm | TAK |  |
| 1.5 | Szybkość drukowania co najmniej 150 mm/sek przy 300 DPI | TAK |  |
| 1.6 | Szerokość materiału drukowanego: co najmniej w zakresie 15-118 mm | TAK |  |
| 1.7 | Interfejsy komunikacyjne: co najmniej USB 2.0, Ethernet, BTLE | TAK |  |
| 1.8 | Możliwość drukowania co najmniej wymienionych kodów liniowych: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC i EAN z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi, Plessey, Postnet, standardowy 2 z 5, przemysłowy 2 z 5, przeplatany 2 z 5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code | TAK |  |
| 1.9 | Możliwość drukowania co najmniej wymienionych kodów 2D: Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec | TAK |  |
| 1.10 | Oprogramowanie do wydruku etykiet, posiadające co najmniej wymienione funkcje (2 licencje): - dynamiczne pola danych wypełniane podczas wydruku (możliwość definiowania zmiennych) - zmienne typu czas i data, - obsługa wszystkich popularnych symbolik kodów (łącznie z kodami 2D), - współpraca z bazami danych (ODBC) - obsługa formatów graficznych: BMP, DIB, RLE, DXF, EPS, FMF, IMG, JPG, PCD, PCX, TIF, TGA, WMF, WPG. | TAK |  |
| 2 | Taśma żywiczna do wydruków, szer. rolki 110 mm, 12 szt, | TAK |  |
| 3 | Taśma żywiczna do wydruków, szer. rolki 64 mm, 12 szt, | TAK |  |
| 4 | Samoprzylepne etykiety laboratoryjne z możliwością druku termotransferowego, odporne na zanurzenie w ciekłym azocie i autoklawowanie | TAK |  |
| 5 | Bezprzewodowy skaner kodów liniowych i 2D, 2 szt. | TAK |  |
| 5.1 | Czujnik obrazu o rozdzielczości co najmniej 640x480 pikseli | TAK |  |
| 5.2 | Minimalny akceptowany kontrast obrazu: nie więcej niż 25% | TAK |  |
| 5.3 | Łączność z komputerem w technologii Bluetooth Low Energy | TAK |  |
| 5.4 | Konstrukcja odporna na upadki na beton z wysokości 1,5 m | TAK |  |
| 5.5 | Możliwość odczytywania co najmniej wymienionych kodów liniowych: Plessey, UPC/EAN, I 2 z 5, koreański 3 z 5, GS1 DataBar, Base 32 (włoski Pharmacode) | TAK |  |
| 5.6 | Możliwość odczytywania co najmniej wymienionych kodów 2D: PDF417, kody złożone, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroQR, Chinese Sensible (Han Xin), pocztowe | TAK |  |
| 5.7 | W komplecie stacja bazowa i ładowarka | TAK |  |
| 6 | Gwarancja: 24 miesiące | TAK |  |
| XIX | System do elektroforezy poziomej, 2 szt. |  |  |
| 1 | Aparat do elektroforezy zintegrowany z zasilaczem, o parametrach nie gorszych niż wymienione poniżej | TAK |  |
| 1.1 | Napięcie wyjściowe (V): 10 – 150 | TAK |  |
| 1.2 | Natężenie wyjściowe (mA): 10 - 400 | TAK |  |
| 1.3 | Pojemność zbiornika na bufor (ml): 250 | TAK |  |
| 1.4 | Pojemność aparatu do elektroforezy: - 1 duży żel (12,5×13 cm) lub - 2 średnie żele (12,5×6 cm) lub - 4 małe żele (6×6 cm) | TAK |  |
| 1.5 | Stanowisko przygotowania żeli dużych i średnich: - taca na żel 12.5×13 cm - dwie tace na żel 12.5×6 cm - 4 grzebienie 14/28 zębów (1mm) - stanowisko do odlewania | TAK |  |
| 1.6 | Stanowisko przygotowania żeli małych - 4 tace na żel 6x6cm - 2 grzebienie 5/8 zębów (1mm) - stanowisko do odlewania | TAK |  |
| 2 | Gwarancja: 24 miesiące | TAK |  |
| XX | Zgrzewarka impulsowa do folii |  |  |
| 1 | Długość zgrzewu: 300 mm | TAK |  |
| 2 | Szerokość zgrzewu: 3 mm | TAK |  |
| 3 | Nóż odcinający: środkowy. Miejsce cięcia nie dalej niż 10 mm od zgrzewu | TAK |  |
| 4 | Masa: nie więcej niż 4 kg | TAK |  |
| 5 | Gwarancja: 12 miesięcy | TAK |  |
| XXI | Zestaw narzędzi do operacji mikroneurochirurgicznych |  |  |
| # 1 | Zestaw Rhoton w kasecie sterylizacyjnej narzędzia wykonane z tytanu, kolor niebieski. Zestaw składa się z: 1. Dysektor długość 19cm ostrze okrągłe Ø 1mm 2. Dysektor długość 19cm ostrze okrągłe Ø 2mm 3. Dysektor długość 19cm ostrze okrągłe Ø 3mm 4. Podważka długość 19cm zakrzywiona 5. Podważka długość 19cm kątowa 6. Dysektor mały długość 19cm 7. Dysektor średni długość 19cm 8. Dysektor mały/ duży długość 19cm 9. Haczyk półostry kąt 90º długość 19cm 10. Haczyk tępy kąt 90º długość 19cm 11. Haczyk półostry kąt 45º długość 19cm 12. Dysektor typu igła prosta długość 19cm 13. Curetta prosta mikro długość 19cm 14. Curetta kątowa mikro długość 19cm 15. Dysektor z kulką kąt 90º głębokość 3mm długość 19cm 16. Dysektor z kulką prosty kąt 0º głębokość długość 19cm 17. Dysektor z kulką kąt 90º głębokość 5 mm długość 19cm 18. Dysektor z kulką kąt 40º głębokość 4mm długość 19cm 19. Dysektor z kulką kąt 40º głębokość 8mm długość 19cm 20. Kaseta sterylizacyjna uchwytem ruchomym służącym jako stojak na narzędzia oraz gumowymi uchwytami zabezpieczającymi narzędzia | TAK |  |
| # 2 | Rączka typ Fairgrip bagnetowa długość 11cm, dająca możliwość mocowania różnych końcówek narzędzi mózgowych. Możliwość ustawienia dowolnego kąta obrót 360º i dowolnej głębokości, stal nierdzewna | TAK |  |
| # 3 | Rączka typ Fairgrip prosta długość 10,5cm, dająca możliwość mocowania różnych końcówek narzędzi mózgowych. Możliwość ustawienia dowolnego kąta obrót 360º i dowolnej głębokości, stal nierdzewna | TAK |  |
| # 4 | Narzędzie do rączki typu Fairgrip, mikro curetta szpatułkowa kąt 90º do góry głębokość 4mm, długość 210mm stal nierdzewna | TAK |  |
| # 5 | Narzędzie do rączki typu Fairgrip, mikro curetta szpatułkowa kąt 45º do góry głębokość 4mm, długośc 210mm, stal nierdzewna | TAK |  |
| # 6 | Narzędzie do rączki typu Fairgrip, mikro curetta Ø 4mm, kąt 45º, długość 210mm, stal nierdzewna | TAK |  |
| # 7 | Narzędzie do rączki typu Fairgrip, mikro curetta długa Ø 4mm, kąt 40º, długość 210mm, stal nierdzewna | TAK |  |
| # 8 | Narzędzie do rączki typu Fairgrip, mikro curetta długa Ø 4mm, kąt 60º, długość 210mm, stal nierdzewna | TAK |  |
| # 9 | Narzędzie do rączki typu Fairgrip, dysektor ostry zagięty, 3mm , długość 210mm, stal nierdzewna | TAK |  |
| # 10 | Narzędzie do rączki typu Fairgrip, dysektor tępy prosty, 4mm , długość 210mm, stal nierdzewna | TAK |  |
| # 11 | Narzędzie do rączki typu Fairgrip, haczyk do nerwów z kylką zagięty pod kątem 45º, 1x 3mm , długość 210mm, stal nierdzewna | TAK |  |
| # 12 | Narzędzie do rączki typu Fairgrip, haczyk do nerwów z kylką zagięty pod kątem 90º, 1x 4mm , długość 210mm, stal nierdzewna | TAK |  |
| # 13 | Narzędzie do rączki typu Fairgrip, haczyk do nerwów ostry zagięty pod kątem 90º, 0,4x 3mm , długość 210mm, stal nierdzewna | TAK |  |
| # 14 | Narzędzie do rączki typu Fairgrip, haczyk do nerwów o zagięty pod kątem 45º, 1x 3mm , długość 210mm, stal nierdzewna | TAK |  |
| # 15 | Narzędzie do rączki typu Fairgrip, haczyk do nerwów o zagięty pod kątem 90º, 1x 5mm , długość 210mm, stal nierdzewna | TAK |  |
| # 16 | Narzędzie do rączki typu Fairgrip, haczyk do nerwów o zagięty pod kątem 90º ostry, 3mm , długość 210mm, stal nierdzewna | TAK |  |
| # 17 | Narzędzie do rączki typu Fairgrip, próbnik z kulką prosty, 1mm , długość 210mm, stal nierdzewna | TAK |  |
| # 18 | Narzędzie do rączki typu Fairgrip, lancet grot , długość 210mm, stal nierdzewna | TAK |  |
| # 19 | Narzędzie do rączki typu Fairgrip, lancet sierpowaty , długość 210mm, stal nierdzewna | TAK |  |
| # 20 | Kaseta sterylizacyjna 210x230 z uchwytem ruchomym służącym jako stojak na narzędzia oraz gumowymi uchwytami zabezpieczającymi narzędzia | TAK |  |
| # 21 | Dysektor typ Toenins długość 24cm wąski | TAK |  |
| # 22 | Dysektor typ Toenins długość 24cm szeroki | TAK |  |
| # 23 | Podważka Freer dł. 20 cm z jednej strony ostra zagięta z drugiej tępa, rączka okrągła | TAK |  |
| # 24 | Dysektor Davis dł. 24,5cm ostro/tępy | TAK |  |
| # 25 | Mikronożyczki bagnetowe typ Yasargil Vannas dł. 22,5cm ostrz proste typ A | TAK |  |
| # 26 | Mikronożyczki bagnetowe typ Yasargil dł. 24,5cm ostrz proste typ C | TAK |  |
| # 27 | Mikronożyczki bagnetowe typ Yasargil dł. 24,5cm ostrze zakrzywione do góry typ D | TAK |  |
| # 28 | Mikro pęseta bagnetowa typ Yasargil dł 22cm końcówka typ A 0,5mm | TAK |  |
| # 29 | Mikro pęseta bagnetowa typ Yasargil dł 22cm końcówka typ B 0,9mm | TAK |  |
| # 30 | Mikro pęseta bagnetowa typ Yasargil dł 22cm końcówka typ G okrągła płaska nacięta średnica 3mm | TAK |  |
| # 31 | Mikro pęseta bagnetowa typ Yasargil dł 22cm końcówka typ G okrągła płaska cięta średnica 5mm | TAK |  |
| # 32 | Mikro pęseta bagnetowa typ Yasargil dł 24cm końcówka typ łyżeczka typ F średnica 7mm | TAK |  |
| # 33 | Pęseta anatomiczna DeBakey gł. 19,5cm pysk 1,5mm | TAK |  |
| # 34 | Pęseta anatomiczna DeBakey gł. 24cm pysk 1,5mm | TAK |  |
| # 35 | Pęseta anatomiczna DeBakey gł. 19,5cm pysk 2,0mm | TAK |  |
| # 36 | Pęseta anatomiczna DeBakey gł. 24cm pysk 2,0mm | TAK |  |
| # 37 | Pęseta chirurgiczna 1x2 Skinner wzmocniona TC dł. 23cm rozmiar S | TAK |  |
| # 38 | Pęseta chirurgiczna 1x2 Skinner wzmocniona TC dł. 23cm rozmiar M | TAK |  |
| # 39 | Pęseta chirurgiczna 1x2 Skinner wzmocniona TC dł. 23cm rozmiar L | TAK |  |
| # 40 | Aplikator do klipsów Raneya dł. 16cm | TAK |  |
| # 41 | Klipsy Raneya opakowanie 12 szt., 10 op. | TAK |  |
| # 42 | Nożyczki typ Toennis Adsonw TC, wzmocnione krawędzie tnące dł. 17,5cm lekko zakrzywione | TAK |  |
| # 43 | Nożyczki typ Toennis Adsonw TC, wzmocnione krawędzie tnące dł. 23cm lekko zakrzywione | TAK |  |
| # 44 | Imadło DeBakey dł. 260mm karbowany wzmocniony wkład typ F tip 1,5mm | TAK |  |
| # 45 | Imadło DeBakey dł. 300mm karbowany wzmocniony wkład typ F tip 1,5mm | TAK |  |
| # 46 | Imadło Mayo-Hegar dł. 260mm karbowany wzmocniony wkład typ N tip 2,7mm | TAK |  |
| # 47 | Imadło Mayo-Hegar dł. 300mm karbowany wzmocniony wkład typ N tip 2,7mm | TAK |  |
| # 48 | Ssak Fukushima ze sztyletem z regulacją ssania długość 205mm, długość części roboczej 140mm Ø 1,7mm | TAK |  |
| # 49 | Ssak Fukushima ze sztyletem z regulacją ssania długość 205mm, długość części roboczej 140mm Ø 2,3mm | TAK |  |
| # 50 | Ssak Fukushima ze sztyletem z regulacją ssania długość 205mm, długość części roboczej 140mm Ø 3,0mm | TAK |  |
| # 51 | Ssak Fukushima ze sztyletem z regulacją ssania długość 230mm, długość części roboczej 165mm Ø 1,7mm | TAK |  |
| # 52 | Ssak Fukushima ze sztyletem z regulacją ssania długość 230mm, długość części roboczej 165mm Ø 2,3mm | TAK |  |
| # 53 | Ssak Fukushima ze sztyletem z regulacją ssania długość 230mm, długość części roboczej 165mm Ø 3,0mm | TAK |  |
| # 54 | Lira do skóry czaszki dł. 14cm ,3x3 zęby tępe , głębokość 18mm | TAK |  |
| # 55 | Lira do skóry czaszki dł. 14cm ,3x4 zęby ostre , głębokość 18mm | TAK |  |
| # 56 | Lira do skóry czaszki dł. 14cm ,3x4 zęby tępe , głębokość 18mm | TAK |  |
| # 57 | Pęseta bipolarna dł.22 cm tip 2,0mm Euro plug | TAK |  |
| # 58 | Pęseta bipolarna dł.22 cm tip 1,0mm Euro plug | TAK |  |
| # 59 | Pęseta bipolarna dł.22 cm tip 0,3mm Euro plug | TAK |  |
| # 60 | Pęseta bipolarna dł.24 cm tip 2,0mm Euro plug | TAK |  |
| # 61 | Pęseta bipolarna dł.24 cm tip 1,0mm Euro plug | TAK |  |
| # 62 | Pęseta bipolarna dł.24 cm tip 0,3mm Euro plug | TAK |  |
| # 63 | Uchwyt do piłek Gigli, 2 szt. | TAK |  |
| # 64 | Piłka Gigli dł. 40cm, 5 szt. | TAK |  |
| # 65 | Piłka Gigli dł. 50cm, 5 szt. | TAK |  |
| # 66 | Prowadnica typ Gigli dł. 33cm | TAK |  |
| # 67 | Wiertarka ręczna Hudson dł. 27cm | TAK |  |
| # 68 | Frez Cushing kula 15mm | TAK |  |
| # 69 | Frez Hudson kula 16mm | TAK |  |
| # 70 | Frez Cushing blade 14mm | TAK |  |
| # 71 | Frez Cushing blade 13mm | TAK |  |
| # 72 | Kaseta sterylizacyjna bezobsługowa z siatką metalową i wkładką silikonową 60x30x20cm | TAK |  |
| # 73 | Gwarancja: 12 miesięcy | TAK |  |
| XXII | Komora do sortowania komórek i nanocząstek kompatybilna z cytometrem przepływowym A50Micro Apogee |  |  |
| 1 | Moduł sortujący z elektroniczną decyzją <10μs z wielu detektorów optycznych. Proces sortowania w płynie w zamkniętej komorze. | TAK |  |
| 2 | Szybkość sortowania nie mniej niż 2000 zdarzeń na sekundę. | TAK, podać ≥ 2000 zdarzeń /s Wartość maksymalna – 5pkt; pozostałe - proporcjonalnie |  |
| 3 | Szybkość przepływu sortowanej próbki regulowana w zakresie od 1 do 50 μl na sekundę. | TAK |  |
| 4 | Płyn osłonowy - woda dejonizowana z opcjonalnym biocydem. | TAK |  |
| 5 | Opcjonalne wprowadzenie buforu do sortowania dla stabilności sortowanej próbki. | TAK |  |
| 6 | Szybka (10μs) decyzja sortowania według FPGA w elektronice akwizycji danych. | TAK |  |
| 7 | Wysokonapięciowy wzmacniacz sygnału. | TAK |  |
| 8 | Regulowany przez użytkownika czas opóźnienia sortowania. | TAK |  |
| 9 | Regulowany przez użytkownika czas trwania impulsu sortowania | TAK |  |
| 10 | Moduł PQ ApogeeFlow Micro-GxP | TAK |  |
| 11 | Możliwość nabycia corocznego Performance Qualifications (PQ) | TAK |  |
| 12 | Gwarancja: 12 miesięcy | TAK |  |
| XXIII | Liofilizator stołowy |  |  |
| 1 | Pojemności lodu: 4,5l | TAK |  |
| 2 | Sterowanie mikroprocesorowe z wyświetlaniem podstawowych parametrów procesu na wyświetlaczu LCD: wartości próżni (mBar, Pa lub Torr) oraz temperatury (°C lub °F), a także czas pracy aparatu i/lub pompy oraz czas od ostatniego serwisowania aparatu i/lub pompy | TAK |  |
| 3 | Temperatura kolektora: -84 °C | TAK |  |
| 4 | Wydajność nie mniej niż 4 kg wody / 24 h | TAK, podać ≥ 4 kg wody / 24 h Wartość maksymalna – 5pkt; pozostałe - proporcjonalnie |  |
| 5 | Możliwość pracy w trybie automatycznym (pompa próżniowa włączana automatycznie po włączeniu liofilizatora) oraz manualnym (pompa próżniowa włączana dodatkowym przyciskiem na panelu sterującym) | TAK |  |
| 6 | Sygnalizacja graficzna osiągnięcia optymalnych warunków (wartość próżni i temperatury) przez system do rozpoczęcia procesu liofilizacji. Sygnalizacja w postaci dwóch "fal" obrazujących zmiany (spadek i wzrost) temperatury i ciśnienia | TAK |  |
| 7 | Dźwiękowy i wizualny alarm w przypadku wzrostu temperatury, konieczności serwisowania pompy lub wykrycia wilgoci w kolektorze liofilizatora | TAK |  |
| 8 | Czujnik wilgoci w kolektorze jako zabezpieczenie pompy (uniemożliwia unieruchomienie urządzenia, gdy wykryta jest wilgoć w komorze kolektora) | TAK |  |
| 9 | Czujnik wilgoci w kolektorze jako zabezpieczenie pompy (uniemożliwia unieruchomienie urządzenia, gdy wykryta jest wilgoć w komorze kolektora) | TAK |  |
| 10 | Wyposażenie: 12-portowy tubus ze stali nierdzewnej do podłączenia naczynek liofilizacyjnych - 1 szt. Szklana pokrywa do 12-portowego tubusa (szklana nie akrylowa) - 1 szt. Trzy półki wkładane do wnętrza tubusa - 1 zestaw Kompletne naczynie ze szkła borokrzemowego 750ml do podłączenia zewnętrznego do zaworów (Zestaw wraz z adapterami)- 3 szt. Stelaż z 30 otworami na probówki 0,5ml, 1.5ml oraz 2ml (wkładany do naczynka) - 3 szt. Pompa próżniowa olejowa, dwustopniowa (zalecana do liofilizatora); wydajność maksymalna: 98 l/min (5,88 m3/h); próżnia maksymalna: 0,002 mBar - 1 szt. Kwalifikacja IQ i OQ - 1 szt. | TAK |  |
| 11 | Gwarancja: 60 miesięcy | TAK |  |
| XXIV | Urządzenie do formowania oraz frakcjonowania gradientów |  |  |
| 1 | Formowanie gradientów: Kąt pochylenia: 0-90 ° w odstępach co najmniej 0,1 ° Prędkość obrotowa: od 0 do 60 obr./min Możliwość stworzenia do minimum sześciu identycznych gradientów w ciągu kilku min. | TAK |  |
| 2 | Możliwość formowania gradientów w probówkach wirowniczych o średnicy 16 mm i 25 mm | TAK |  |
| 3 | Frakcjonowanie: Prędkość tłoka: 0,1-6,5 mm / s w dół, 6,5 mm / s w górę Rozmiar frakcji: 0,01 mm - pełna długość rurki Dokładność frakcjonowania – minimum 10 um | TAK |  |
| 4 | Cztery zapasowe tłoki każdego rozmiaru: 16 mm i 25 mm | TAK |  |
| 5 | Liczba frakcji: od 1 do nie mniej niż 99 w każdej z 10 sekcji na gradient | TAK, podać od 1 do ≥ 99 frakcji w każdej z 10 sekcji Wartość maksymalna - 5pkt; pozostałe - proporcjonalnie |  |
| 6 | Możliwość płukania (programowalna w dowolnej kolejności, do 9 zdarzeń między każdą frakcją) pozwalająca na automatyczne czyszczenie całego systemu między frakcjami, zapobiegając przenoszeniu między próbkami. | TAK |  |
| 7 | Możliwość pomiaru absorbancji frakcji w paśmie 280 nm | TAK |  |
| 8 | Możliwość pomiaru fluorescencji frakcji w pasmach EGFP i Cy5 | TAK |  |
| 9 | System oświetlenia pasmowego: reflektor halogenowy 20 W z odbłyśnikiem dichroicznym. | TAK |  |
| 10 | Oświetlenie tuby od dołu. | TAK |  |
| 11 | Gwarancja: 35 miesięcy | TAK |  |
| XXV | Kopula eksykator do CO2 |  |  |
| 1 | Na co najmniej 10 szalek Petriego | TAK |  |
| 2 | Przyłącze CO2 na wąż o średnicy 6 mm z zaworem | TAK |  |
| 3 | Gwarancja: 12 miesięcy | TAK |  |
| XXVI | Podręczny licznik do bakterii z piórem |  |  |
| 1 | Z co najmniej 6 cyfrowym wyświetlaczem LCD | TAK |  |
| 2 | Gwarancja: 12 miesięcy | TAK |  |
| XXVII | Sterylizator do sterylizacji metalowych przyrządów laboratoryjnych |  |  |
| 1 | Sterylizacja suchym gorącym powietrzem co najmniej 250˚C ± 5˚C | TAK |  |
| 2 | Test zawiesiny przetrwalników (1szt.) | TAK |  |
| 3 | Gwarancja: 12 miesięcy | TAK |  |
| XXVIII | Analizator hematologiczny 5 diff |  |  |
| 1 | Wydajność – minimum 60 ozn./godz. | TAK |  |
| 2 | Oznaczanie nie mniej niż 27 parametrów krwi z rozmazem 5-diff WBC | TAK, podać ≥ 27 Wartość maksymalna - 5pkt; pozostałe- proporcjonalnie |  |
| 3 | Oznaczanie parametrów: WBC,LYM,MON,EOS,BAS,NEU,LYM%, MON%, EOS%, BAS%, NEU%, HGB, RBC, HCT, MCV, RDWcv, RDWsd, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDW, | TAK |  |
| 4 | Parametry badawcze – ALY, ALY%, LIC, LIC% | TAK |  |
| 5 | Typy pomiaru – CBC, CBC + 5-diff | TAK |  |
| 6 | Metoda aspiracji – probówki otwarte | TAK |  |
| 7 | Metoda pomiaru – cytometria przepływowa, impedancja elektryczna | TAK |  |
| 8 | Ilość aspirowanej próbki – maksimum 15ul krwi pełnej oraz 15ul w trybie wstępnego rozcieńczenia | TAK |  |
| 9 | Gwarancja: 36 miesięcy | TAK |  |
| XXIX | Analizator biochemiczny |  |  |
| 1 | Automatyczny, w pełni selektywny analizator do badań płynów ustrojowych: surowicy, osocza, krwi pełnej, hemolizatu i moczu. | TAK |  |
| 2 | Wydajność do 80 próbek/dzień. | TAK |  |
| 3 | Możliwości analityczne z zakresu: enzymów, substratów, białek specyficznych, elektrolitów i koagulologii. | TAK |  |
| 4 | Odczynniki gotowe do użycia. | TAK |  |
| 5 | System dozujący odczynniki i próbki Objętość próbki: 2 – 15 μl Objętość odczynnika: 4- 150 μl Minimalna objętość reakcyjna: 120 μl | TAK |  |
| 6 | Źródło światła - lampa halogenowa 20W. Siatka dyfrakcyjna. Fotodetektor (matryca wielodiodowa) umożliwiający pomiar mono- i bichromatyczny w zakresie 340-670 nm dla 12 długości fal. Zakres pomiaru 0 - 2.0 Abs. | TAK |  |
| 7 | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
| 8 | Kolorowy/ dotykowy monitor LCD | TAK |  |
| 9 | Ręczny czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
| 10 | Maksymalne wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): 720 x 480 x 550 mm | TAK |  |
| 11 | Gwarancja: 60 miesięcy | TAK |  |
| XXX | Urządzenie do analizy moczu in vitro |  |  |
| 1 | Półautomatyczna procedura oznaczenia | TAK |  |
| 2 | Analizator przystosowany do pracy ciągłej, przez 24 godz./dobę | TAK |  |
| 3 | Zasada pomiaru: fotometria odbiciowa przy wykorzystaniu 3 długości fal (470, 555 i 620 nm) | TAK |  |
| 4 | Wydajność: minimum do 600 oznaczeń / godz. | TAK |  |
| 5 | Ciekłokrystaliczny, ekran dotykowy Automatyczny pomiar barwy oraz możliwość jej manualnego wprowadzenia do wyniku w aparacie | TAK |  |
| 6 | Oznaczenie w oparciu o 10 parametrowy pasek, | TAK |  |
| 7 | Pasek kalibracyjny do codziennej autokalibracji zainstalowany w aparacie na stałe i dodatkowo rekalibracja za pomocą zewnętrznych pasków kalibracyjnych co 4 tygodnie. | TAK |  |
| 8 | Czas oznaczenia pojedynczej próbki do 60 sekund | TAK |  |
| 9 | Pamięć 1 000 wyników pacjentów oraz oddzielna pamięć 300 wyników kontroli jakości | TAK |  |
| 10 | Możliwość wprowadzania ID próbki manualnie, za pomocą czytnika kodów kreskowych lub z sieci | TAK |  |
| 11 | Automatyczne rozpoczęcie analizy po umieszczeniu paska na podajniku | TAK |  |
| 12 | Automatyczne usuwanie zużytych pasków do pojemnika na odpady, automatycznie generowany przez aparat komunikat o zapełnieniu pojemnika na odpady | TAK |  |
| 13 | Maksymalne wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 42 x 34 36 cm | TAK |  |
| 14 | Gwarancja: 60 miesięcy | TAK |  |
| XXXI | Palnik laboratoryjny przenośny, 4 szt. |  |  |
| 1 | Palnik laboratoryjny bunsenowski, przenośny, z kartuszami | TAK |  |
| 2 | Gwarancja: 12 miesięcy | TAK |  |
| XXXII | Modernizacja istniejącego systemu mikroskopii odwróconej TissueFaxs |  |  |
| 1 | Kamera o rozdzielczości 2048 x 2048 pikseli, 40 fps | TAK |  |
| 1.1 | Wydajność kwantowa kamery nie mniej niż 82 % | TAK, podać ≥ 82 % Wartość maksymalna – 5pkt; pozostałe - proporcjonalnie |  |
| 2 | Adapter, powiększenie 1,0x | TAK |  |
| 3 | Wysokiej rozdzielczości kontroler silnika krokowego umożliwiający sterowanie 2 osi. | TAK |  |
| 4 | Komputerowa stacja robocza PC z systemem operacyjny w wersji 64 bit: oferującym pełną integrację z wdrożoną w SGGW usługą katalogową Microsoft Active Directory; umożliwiającym nawiązanie połączenia z komputerem za pomocą funkcji pulpitu zdalnego; obsługujący BitLocker; umożliwiającym zainstalowanie i korzystanie w pełnym zakresie z pakietu ESET Endpoint Security 7 stanowiącego element systemu wdrożonego w SGGW; dołączona licencja oraz nośnik z systemem operacyjnym | TAK |  |
| 5 | Gwarancja: 12 miesięcy | TAK |  |
| # XXXIII | Komputerowa stacja robocza do analizy obrazów tomografii komputerowej |  |  |
| # 1 | Oprogramowanie do przeglądania i analizy obrazów generowanych urządzenia do obrazowania medycznego, w tym przez tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny | TAK |  |
| # 1.1 | Odczytywane formaty obrazu, co najmniej: DICOM, LSM, BioRadPIC, TIFF, ANALYZE, PNG, JPEG, PDF, Quicktime, AVI, MPEG | TAK |  |
| # 1.2 | Odczytywanie metadanych zapisanych wraz z obrazami medycznymi | TAK |  |
| # 1.3 | Możliwość zaznaczania „obrazów kluczowych” i „obszarów zainteresowania” (region of interest - ROI) w analizowanych woluminach danych | TAK |  |
| # 1.4 | Możliwość rekonstrukcji struktur 3D na podstawie analizowanych woluminów danych | TAK |  |
| # 1.5 | Możliwość wykonania pomiarów planimetrycznych i wolumetrycznych w obrębie zrekonstruowanych struktur | TAK |  |
| # 1.6 | Możliwość analizowania serii czasowo-przestrzennych (4D) | TAK |  |
| # 1.7 | Możliwość rekonstrukcji wielopłaszczyznowej (Multiplanar Reconstruction) | TAK |  |
| # 1.8 | Dostępność algorytmów renderowania 3D: renderowanie powierzchni (Surface Rendering), renderowanie objętości (Volume Rendering), projekcja po maksimach (Maximum Intensity Projection) | TAK |  |
| # 1.9 | Obsługa protokołu sieciowego DICOM | TAK |  |
| # 1.10 | Możliwość bezpośredniego dostępu do plików w systemach PACS | TAK |  |
| # 1.11 | Niewygasająca licencja | TAK |  |
| # 2 | Komputerowa stacja robocza do analizy obrazów medycznych o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż: - Procesor: uzyskujący w teście Pass MarkCPU Mark wynik co najmniej 5400 pkt. - 16GB pamięci RAM - Procesor graficzny uzyskujący w teście PassMark G3D Mark wynik co najmniej 8000 pkt - 1TB dysk hybrydowy - Monitor o przekątnej 27’’, jasności 500 nitów i rozdzielczości 5120x2880 - W komplecie z klawiaturą, myszą i kompletnym okablowaniem niezbędnym do pracy | TAK |  |
| # 3 | W zakres dostawy wchodzi konfiguracja oprogramowania do dostępu do serwera PACS oraz szkolenie dla 2-4 osób | TAK |  |
| # 4 | Gwarancja: 36 miesięcy | TAK |  |
| # XXXIV | Zestaw narzędzi chirurgicznych do operacji kręgosłupa lędźwiowego |  |  |
| # 1 | Punch prosty typ Cushing długość 180mm cięcie 2x10mm | TAK |  |
| # 2 | Punch typ Love-Gruenwald prosty długość 180mm cięcie 3x10mm | TAK |  |
| # 3 | Punch prosty typ Spurling długość 180mm cięcie 4x10mm | TAK |  |
| # 4 | Punch zagięty do góry typ Love-Gruenwald długość 180mm cięcie 3x10mm | TAK |  |
| # 5 | Punch zagięty do góry typ Peapod dł. 140mm cięcie 3,5mm | TAK |  |
| # 6 | sztanca fenestrowana na całej długości roboczej do mycia nierozbieralna, otwarcie 10mm cięcie 1mm zagięta go góry 40°, długość 200mm cienka stopka | TAK |  |
| # 7 | sztanca fenestrowana na całej długości roboczej do mycia nierozbieralna, otwarcie 10mm cięcie 2mm z wyrzutem, zagięta go góry 40°, długość 200mm cienka stopka | TAK |  |
| # 8 | sztanca fenestrowa,na na całej długości roboczej do mycia nierozbieralna otwarcie 10mm cięcie 3mm z wyrzutem, zagięta go góry 40°, długość 200mm cienka stopka | TAK |  |
| # 9 | sztanca fenestrowana na całej długości roboczej do mycia nierozbieralna, otwarcie 10mm cięcie 4mm z wyrzutem, zagięta go góry 40°, długość 200mm cienka stopka | TAK |  |
| # 10 | Rękojeść Sharp Kerrison z podwójnym zabezpieczeniem zwalniającym wymianę końcówki tnącej. Długość całkowita z końcówką 203 mm. 2 szt. | TAK |  |
| # 11 | Jednorazowa końcówka do Kerrisona ukośna 40° w górę, bez wyrzutnika opakowanie 3 sztuki. Zwykła stopka 1mm. 3 op. | TAK |  |
| # 12 | Wielorazowa końcówka do Kerrisona ukośna 40° w górę, bez wyrzutnika opakowanie 2 sztuki ( do wyboru przez Użytkownika) Zwykła stopka 2mm Zwykła stopka 3mm Zwykła stopka 4mm 9 op. | TAK |  |
| # 13 | sztanca fenestrowana na całej długości roboczej do mycia nierozbieralna, otwarcie 10mm cięcie 5mm z wyrzutem nierozbieralna, zagięta go góry 40°, długość 200mm cienka stopka | TAK |  |
| # 14 | Rozwieracz typ Weitlaner długość 13cm głębokość 18mm zęby 3x4 tępe13 cm, | TAK |  |
| # 15 | Rozwieracz typ Markham-Meyerding dł. 165mm szpatuła po stronie prawej 65 mm x 10 mm | TAK |  |
| # 16 | Rozwieracz typ Markham-Meyerding dł. 165mm szpatuła po stronie lewej 65 mm x 20 mm | TAK |  |
| # 17 | Kocher-Langenbeck długość 21,5cm szpatułka 55 x 11 mm | TAK |  |
| # 18 | Haczyk typ Dandy łamany długość 22cm końcówka 4mm | TAK |  |
| # 19 | Haczyk typ Cushing długość 19cm końcówka 7mm | TAK |  |
| # 20 | Retraktor do nerwów typ Caspar bagnetowy dł. 24,5cm końcówka 6mm | TAK |  |
| # 21 | Dysektor do oponyr typ Paynfield #4 długość 20,5mm | TAK |  |
| # 22 | Dysektor typ Toenins długość 24cm szeroki | TAK |  |
| # 23 | Łyżka prosta rozmiar 0000, 300 mm rączka ebonit | TAK |  |
| # 24 | Łyżka prosta rozmiar 000, 300 mm rączka ebonit | TAK |  |
| # 25 | Łyżka prosta rozmiar 00, 300 mm rączka ebonit | TAK |  |
| # 26 | Łyżka prosta rozmiar 0, 300 mm rączka ebonit | TAK |  |
| # 27 | Łyżka prosta rozmiar 1, 300 mm rączka ebonit | TAK |  |
| # 28 | Łyżka prosta rozmiar 2, 300 mm rączka ebonit | TAK |  |
| # 29 | Łyża kostna typ Bruns dł.23 cm średnica 4,3mm | TAK |  |
| # 30 | Łyża kostna typ Bruns dł.23 cm średnica 6,1mm | TAK |  |
| # 31 | Rongeur typ ROETTGEN RUSKIN dł.24cm zakrzywiony | TAK |  |
| # 32 | COBB długość 28cm/19mm | TAK |  |
| # 33 | Rongeur typ MAYFIELD dł.17 cm | TAK |  |
| # 34 | Raspator LAMBOTTE dł. 21cm 20 mm | TAK |  |
| # 35 | Młotek typ Cottle dł. 18.5cm średnica 30mm waga 340gr | TAK |  |
| # 36 | Pęseta wzmocniona złota rączka atraumatyczna długość 15.0cm szerokość 2.7mm 6x12 ząbrów, 2 szt. | TAK |  |
| # 37 | Pęseta wzmocniona złota rączka atraumatyczna długość 19.5cm szerokość 2.7mm 6x12 ząbrów, 2 szt. | TAK |  |
| # 38 | Pęseta typ Gerald długość 19cm bagnetowa | TAK |  |
| # 39 | Imadło typ DeBakey długość 180mm wzmocnione TC końcówka szerokość 1,5mm | TAK |  |
| # 40 | Imadło typ Mayo-Hegar długość 200mm wzmocnione TC końcówka szerokość 2,7mm | TAK |  |
| # 41 | Ssak z regulacją-łeską typ Fukushima ze sztyletem dł. 18cm robocza 115 m średnica Ø2.3mm | TAK |  |
| # 42 | Ssak z regulacją-łeską typ Fukushima ze sztyletem dł. 18cm robocza 115 m średnica Ø2.7mm | TAK |  |
| # 43 | Ssak z regulacją-łeską typ Fukushima ze sztyletem dł. 18cm robocza 115 m średnica Ø3.0mm | TAK |  |
| # 44 | Jednorazowy, zagięty pod katem 150º, sterylny ssak stalowy neurochirurgiczny z uchwytem plastikowym, długość całkowita 130mm, część robocza 100mm, średnica zewnętrzna 9 CH / 3.0mm, wewnętrzna 2.54mm z plastikowym uchwytem długości 57mm, opakowanie 60 sztuk, 2 op. | TAK |  |
| # 45 | Trzonek nr. 3 L | TAK |  |
| # 46 | Trzonek nr. 4 | TAK |  |
| # 47 | Igła do płukania typ Heparin dł.55mm średnica 3,7mm, 2 szt. | TAK |  |
| # 48 | Nożyczki wzmocnione TC typ Metzenbaum długość 18cm, 2 szt. | TAK |  |
| # 49 | Nożyczki typ MAYO zakrzywione wzmocnione długość 15,5 cm | TAK |  |
| # 50 | Korcang typ GROSS MAIER | TAK |  |
| # 51 | Miska 18/10 mała 20 cm | TAK |  |
| # 52 | Miska 18/10 średnia 25 cm | TAK |  |
| # 53 | kubek pojemność 50ml | TAK |  |
| # 54 | Pean prosty dł. 16 cm, 4 szt. | TAK |  |
| # 55 | Pean zakrzywiony dł. 16 cm, 4 szt. | TAK |  |
| # 56 | Kocher prosty dł. 16cm, 4 szt. | TAK |  |
| # 57 | Liston podwójnie łamany kształt S zakrzywiony dł. 25cm | TAK |  |
| # 58 | Kleszcze KELLY fig.2 | TAK |  |
| # 59 | Kontener bezobsługowy 60x30x20cm z siatka do kontenera 51x25x10cm | TAK |  |
| # 60 | Pęseta koagulacyjna nieklejąca końcówki wykonane z litego srebra długość całkowita 19cm, długość robocza 8,5cm, tip 1.5mm, kabel do koagulacji | TAK |  |
| # 61 | Pęseta koagulacyjna nieklejąca końcówki wykonane z litego srebra długość całkowita 19cm, długość robocza 8,5cm, tip 2.0mm , kabel do koagulacji | TAK |  |
| # 62 | Gwarancja: 12 miesięcy | TAK |  |
| # XXXV | Zestaw narzędzi chirurgicznych do operacji szyi |  |  |
| # 1 | Punch prosty typ Cushing długość 180mm cięcie 2x10mm, 2 szt. | TAK |  |
| # 2 | Punch typ Love-Gruenwald prosty długość 180mm cięcie 3x10mm, 2 szt. | TAK |  |
| # 3 | Punch prosty typ Spurling długość 180mm cięcie 4x10mm | TAK |  |
| # 4 | Punch zagięty do góry typ Love-Gruenwald długość 180mm cięcie 3x10mm | TAK |  |
| # 5 | sztanca fenestrowana na całej długości roboczej do mycia nierozbieralny, otwarcie 10mm cięcie 1mm zagięta go góry 40°, długość 200mm cienka stopka | TAK |  |
| # 6 | sztanca fenestrowana na całej długości roboczej do mycia nierozbieralny, otwarcie 10mm cięcie 2mm z wyrzutem, zagięta go góry 40°, długość 200mm cienka stopka | TAK |  |
| # 7 | sztanca fenestrowana na całej długości roboczej do mycia nierozbieralny, otwarcie 10mm cięcie 3mm z wyrzutem, zagięta go góry 40°, długość 200mm cienka stopka | TAK |  |
| # 8 | sztanca fenestrowana na całej długości roboczej do mycia nierozbieralny, otwarcie 10mm cięcie 4mm z wyrzutem, zagięta go góry 40°, długość 200mm cienka stopka | TAK |  |
| # 9 | Rękojeść Sharp Kerrison z podwójnym zabezpieczeniem zwalniającym wymianę końcówki tnącej. Długość całkowita z końcówką 203 mm, 2 szt. | TAK |  |
| # 10 | Jednorazowa końcówka do Kerrisona ukośna 40° w górę, bez wyrzutnika opakowanie 3 sztuki. Zwykła stopka 1mm, 3 op. | TAK |  |
| # 11 | Wielorazowa końcówka do Kerrisona ukośna 40° w górę, bez wyrzutnika opakowanie 2 sztuki ( do wyboru przez Użytkownika ) Zwykła stopka 2mm Zwykła stopka 3mm Zwykła stopka 4mm 6 op. | TAK |  |
| # 12 | Retraktor typ Weitlaner długość 13cm zęby 3x4 tępe głębokość 18mm | TAK |  |
| # 13 | Kocher-Langenbeck długość 21,5cm szpatułka 55 x 11 mm | TAK |  |
| # 14 | Haczyk typ Dandy łamany długość 22cm końcówka 4mm | TAK |  |
| # 15 | Haczyk typ Cushing długość 19cm końcówka 7mm, 2 szt. | TAK |  |
| # 16 | Dysektor do opony typ Paynfield #4 długość 20,5mm | TAK |  |
| # 17 | Dysektor typ Toenins długość 24cm szeroki | TAK |  |
| # 18 | Łyża kostna typ Bruns dł.23cm średnica 3,3mm | TAK |  |
| # 19 | Łyża kostna typ Bruns dł.23cm średnica 5,6mm | TAK |  |
| # 20 | Łyża kostna typ Bruns dł.23cm średnica 3,3mm zakrzywiona do przodu | TAK |  |
| # 21 | Łyża kostna typ Bruns dł.23cm średnica 5,6mm zakrzywiona do przodu | TAK |  |
| # 22 | Luer typ PENNYBACKER 20 cm prosty | TAK |  |
| # 23 | Raspator typ LAMBOTTE dł.21cm szerokość15 mm | TAK |  |
| # 24 | Młotek typ Cottle dł.18.5cm średnica 30mm wga340gr | TAK |  |
| # 25 | Pęseta wzmocniona złota rączka atraumatyczna długość 15.0cm szerokość 2.7mm 6x12 ząbrów, 2 szt. | TAK |  |
| # 26 | Pęseta wzmocniona złota rączka atraumatyczna długość 19.5cm szerokość 2.7mm 6x12 ząbrów, 2 szt. | TAK |  |
| # 27 | Pęseta typ Gerald długość 19cm bagnetowa | TAK |  |
| # 28 | Igłotrzymacz typ DeBackey długość 180mm tip 1,5mm wzmocniony TC | TAK |  |
| # 29 | Igłotrzymacz typ Crile-Wood długość 150mm tip 2,0mm wzmocniony TC | TAK |  |
| # 30 | Ssak z regulacją-łeską typ Fukushima ze sztyletem dł18cm robocza 115 m średnica Ø2.3mm | TAK |  |
| # 31 | Ssak z regulacją-łeską typ Fukushima ze sztyletem dł18cm robocza 115 m średnica Ø2.7mm | TAK |  |
| # 32 | Ssak z regulacją-łeską typ Fukushima ze sztyletem dł18cm robocza 115 m średnica Ø3.0mm | TAK |  |
| # 33 | Jednorazowy, zagięty pod katem 150º, sterylny ssak stalowy neurochirurgiczny z uchwytem plastikowym, długość całkowita 130mm, część robocza 100mm, średnica zewnętrzna 6 CH / 2.0mm, wewnętrzna 1.45mm z plastikowym uchwytem długości 57mm, opakowanie 60 sztuk | TAK |  |
| # 34 | Trzonek nr. 3 L | TAK |  |
| # 35 | Trzonek nr. 4 | TAK |  |
| # 36 | Igła do płukania typ Heparin dł.55mm średnica 3,7mm | TAK |  |
| # 37 | Nożyczki wzmocnione TC typ Metzenbaum długość 18cm | TAK |  |
| # 38 | Nożyczki typ MAYO zakrzywione wzmocnione długośc 15,5 cm | TAK |  |
| # 39 | SATINSKY anastamos.clamp 15 cm | TAK |  |
| # 40 | Kleszcze KELLY fig.2 | TAK |  |
| # 41 | Korcang typ typ GROSS MAIER | TAK |  |
| # 42 | Miska 18/10 mała 20 cm | TAK |  |
| # 43 | Miska 18/10 średnia 25 cm | TAK |  |
| # 44 | kubek pojemnośc 50ml | TAK |  |
| # 45 | Pean prosty dł. 16 cm, 3 szt. | TAK |  |
| # 46 | Pean zakrzywiony dł. 16 cm, 3 szt. | TAK |  |
| # 47 | Kocher prosty dł. 16cm | TAK |  |
| # 48 | Kontener bezobsługowy 60x30x20cm z siatka do kontenera 51x25x10cm | TAK |  |
| # 49 | Pęseta koagulacyjna nieklejąca końcówki wykonane z litego srebra długość całkowita 19cm, długość robocza 8,5cm, tip szerokość 1.5mm długość 5mm, kabel do koagulacji | TAK |  |
| # 50 | Pęseta koagulacyjna nieklejąca końcówki wykonane z litego srebra długość całkowita 19cm, długość robocza 8,5cm, tip szerokość 1mm długość 5mm | TAK |  |
| # 51 | Gwarancja: 12 miesięcy | TAK |  |
| # XXXVI | Podstawowy zestaw narzędzi do operacji naczyniowych |  |  |
| # 1 | Uchwyt do noża fig 3, 2 szt. | TAK |  |
| # 2 | Uchwyt do noża fig 4 | TAK |  |
| # 3 | Igłotrzymacz prosty Mayo Hegar dł. 20cm wzmocniony, 2 szt. | TAK |  |
| # 4 | Igłotrzymacz prosty Mayo Hegar dł. 26cm wzmocniony, 2 szt. | TAK |  |
| # 5 | Pęseta anatomiczna 1x2 prosta Potts-Smith dł. 18 c, 2 szt. | TAK |  |
| # 6 | Pęseta atraumatyczna De Bakey bransze 1,5/2,5 mm, prosta dł. 16cm, 4 szt. | TAK |  |
| # 7 | Pęseta atraumatyczna De Bakey bransze 2,0/2,5 mm, prosta dł. 24cm, 4 szt. | TAK |  |
| # 8 | Klem Overholt zakrzywiony dł. 21 cm fig 1, 3 szt. | TAK |  |
| # 9 | Klem Overholt zakrzywiony dł. 27 cm fig 7, 3 szt. | TAK |  |
| # 10 | Nożyczki Mayo-Harrington preparacyjne, wzmocnione krawędzie tnące TC zakrzywione dł. 17cm, 3 szt. | TAK |  |
| # 11 | Nożyczki Mayo-Harrington preparacyjne, wzmocnione krawędzie tnące TC zakrzywione dł. 23cm, 2 szt. | TAK |  |
| # 12 | Nożyczki Metzenbaum zakrzywione wzmocnione krawędzie tnące dł. 18cm | TAK |  |
| # 13 | Nożyczki Metzenbaum zakrzywione wzmocnione krawędzie tnące dł. 25cm | TAK |  |
| # 14 | Nożyczki standard zakrzywione wzmocnione krawędzie tnące TC dł. 16,5 cm | TAK |  |
| # 15 | Nożyczki standard proste wzmocnione krawędzie tnące TC dł. 16,5 cm | TAK |  |
| # 16 | Nożyczki Dietrich ostrze 60º, długość 17,5 cm | TAK |  |
| # 17 | Nożyczki Dietrich ostrze 90º, długość 17 cm | TAK |  |
| # 18 | Pean zakrzywiony dł. 13.cm, 10 szt. | TAK |  |
| # 19 | Pean zakrzywiony dł. 22.cm, 5 szt. | TAK |  |
| # 20 | Trzymacz do mycia pola operacyjnego Vant zakrzywiony dł. 26,5cm | TAK |  |
| # 21 | Kleszcze do materiałów opatrunkowych Rampley dł. 25cm, 4 szt. | TAK |  |
| # 22 | Kleszcze do materiałów opatrunkowych Rampley dł. 18cm, 4 szt. | TAK |  |
| # 23 | Klem naczyniowy prosty Debakey Diethrich długość 45 mm szczęki dł. 10 mm, waga 3 g. siła zacisku 180 g., 2 szt. | TAK |  |
| # 24 | Klem naczyniowy zagięty Debakey Diethrich długość 35 mm szczęki dł. 10 mm, waga 3 g. siła zacisku 180 g., 2 szt. | TAK |  |
| # 25 | Klem naczyniowy Debakey Satinsky dł. 7cm , 2 szt. | TAK |  |
| # 26 | Zacisk podwójnie łamany Satinsky fig.2 dł. 26cm | TAK |  |
| # 27 | Zacisk podwójnie łamany Satinsky fig.1 dł. 26cm | TAK |  |
| # 28 | Kocher fino prosty dł. 16cm, 5 szt. | TAK |  |
| # 29 | Podważka Freer dł.20 cm | TAK |  |
| # 30 | Hak US Army fig. 1 dł. 21cm , 2 szt. | TAK |  |
| # 31 | Langenback dł.21 cm 60x 20mm , 2 szt. | TAK |  |
| # 32 | Kaniula dł. 80mm Ø 1,5mm z oliwką na końcu, 2 szt. | TAK |  |
| # 33 | Rozwieracz do ran Weitlaner długość 16,5cm, tępy 3x4 zęby głębokość 16mm dł. 18mm | TAK |  |
| # 34 | Jednorazowy, zagięty pod katem 150º, sterylny ssak stalowy z uchwytem plastikowym, długość całkowita 130mm, część robocza 100mm, średnica zewnętrzna 12 CH / 4.0mm, wewnętrzna 3.0mm z plastikowym uchwytem długości 57mm, opakowanie 60 sztuk, 3 op. | TAK |  |
| # 35 | Jednorazowy, zagięty pod katem 150º, sterylny ssak stalowy z uchwytem plastikowym, długość całkowita 130mm, część robocza 100mm, średnica zewnętrzna 9 CH /3.0mm, wewnętrzna 2.54mm z plastikowym uchwytem długości 57mm, opakowanie 60 sztuk, 2 op. | TAK |  |
| # 36 | Kontener bezobsługowy 60x30x20cm z siatka do kontenera 51x25x10cm | TAK |  |
| # 37 | Pęseta koagulacyjna bagnetowa nieklejąca końcówki wykonane z litego srebra długość całkowita 19cm, długość robocza 8,5cm, tip 1,5mm, kabel do koagulacji | TAK |  |
| # 38 | Pęseta koagulacyjna bagnetowa nieklejąca końcowki wykonane z litego srebra gługość całkowita 19cm, długość robocza 8,5cm, tip 1mm , kabel do koagulacji | TAK |  |
| # 39 | Gwarancja: 12 miesięcy | TAK |  |
| # XXXVII | Rozszerzony zestaw narzędzi do operacji naczyniowych |  |  |
| # 1 | Uchwyt do noża fig 3 , 2 szt. | TAK |  |
| # 2 | Uchwyt do noża fig 4 | TAK |  |
| # 3 | Igłotrzymacz prosty Mayo Hegar dł. 20cm wzmocniony, 2 szt. | TAK |  |
| # 4 | Igłotrzymacz prosty Mayo Hegar dł. 26cm wzmocniony, 2 szt. | TAK |  |
| # 5 | Pęstea anatomiczna 1x2 prosta Potts-Smith dł. 18 cm, 2 szt. | TAK |  |
| # 6 | Pęseta atraumatyczna De Bakey bransze 1,5/2,5 mm, prosta dł. 16cm, 4 szt. | TAK |  |
| # 7 | Pęseta atraumatyczna De Bakey bransze 2,0/2,5 mm, prosta dł. 24cm, 4 szt. | TAK |  |
| # 8 | Klem Overholt zakrzywiony dł. 21 cm fig 1, 3 szt. | TAK |  |
| # 9 | Klem Overholt zakrzywiony dł. 27 cm fig 7, 3 szt. | TAK |  |
| # 10 | Nożyczki Mayo-Harrington preparacyjne, wzmocnione krawędzie tnące TC zakrzywione dł. 17cm, 2 szt. | TAK |  |
| # 11 | Nożyczki Mayo-Harrington preparacyjne, wzmocnione krawędzie tnące TC zakrzywione dł. 23cm | TAK |  |
| # 12 | Nożyczki Metzenbaum zakrzywione wzmocnione krawędzie tnące dł. 18cm | TAK |  |
| # 13 | Nożyczki Metzenbaum zakrzywione wzmocnione krawędzie tnące dł. 25cm | TAK |  |
| # 14 | Nożyczki standard zakrzywione wzmocnione krawędzie tnące TC dł 16,5 cm | TAK |  |
| # 15 | Nożyczki standard proste wzmocnione krawędzie tnące TC dł 16,5 cm | TAK |  |
| # 16 | Nożyczki Dietrich ostrze 60º, długość 17,5 cm | TAK |  |
| # 17 | Nożyczki Dietrich ostrze 90º, długość 17 cm | TAK |  |
| # 18 | Pean zakrzywiony dł. 13.cm , 10 szt. | TAK |  |
| # 19 | Pean zakrzywiony dł. 22.cm , 10 szt. | TAK |  |
| # 20 | Trzymacz do mycia pola operacyjnego Vant zakrzywiony dł. 26,5cm | TAK |  |
| # 21 | Kleszcze do materiałów opatrunkowych Rampley dł. 25cm , 4 szt. | TAK |  |
| # 22 | Kleszcze do materiałów opatrunkowych Rampley dł. 18cm , 4 szt. | TAK |  |
| # 23 | Klem naczyniowy Debakey Satinsky dł. 7cm , 2 szt. | TAK |  |
| # 24 | Klem naczyniowy Glover dł. 5,5cm , 2 szt. | TAK |  |
| # 25 | Klem naczyniowy prosty Debakey Diethrich długość 45 mm szczęki dł. 10 mm, waga 3 g. siła zacisku 180 g. , 2 szt. | TAK |  |
| # 26 | Klem naczyniowy zagięty Debakey Diethrich długość 35 mm szczęki dł. 10 mm, waga 3 g. siła zacisku 180 g. , 2 szt. | TAK |  |
| # 27 | Zacisk Roberts prosty dł. 22cm , 2 szt. | TAK |  |
| # 28 | Zacisk Zenker prosty dł. 29,5cm , 2 szt. | TAK |  |
| # 29 | Zacisk podwójnie łamany Satinsky fig.2 dł. 26cm | TAK |  |
| # 30 | Zacisk podwójnie łamany Satinsky fig.1 dł. 26cm | TAK |  |
| # 31 | Podważka Freer dł.20 cm | TAK |  |
| # 32 | Kocher fino prosty dł. 16cm, 10 szt. | TAK |  |
| # 33 | Hak US Army fig. 1 dł. 21cm , 2 szt. | TAK |  |
| # 34 | Langenback dł.21 cm 60x 20mm , 2 szt. | TAK |  |
| # 35 | Kaniula dł. 80mm Ø 1,5mm z oliwką na końcu, 2 szt. | TAK |  |
| # 36 | Retraktor podwójnie łamany 4x4 zęby ostre dł. 25,5cm | TAK |  |
| # 37 | Zacisk do aorty Zanger zagięty 90º dł. 311mm | TAK |  |
| # 38 | Zacisk naczyniowy A-V Fistula dł. 248mm dł. branszy 6mm, dł. branszy 51mm | TAK |  |
| # 39 | Zacisk naczyniowy DeBackey Classic dł. 260mm podwójnie łamany dł. branszy 60mm, głębokość brandzy 16mm | TAK |  |
| # 40 | Zacisk naczyniowy DeBackey styczny długość 279mm podwójnie łamany długość brabszy 75mm głębokość 17mm | TAK |  |
| # 41 | Zacisk wielofunkcyjny DeBakey dł. 152mm łamany 60º długość baranszy 35mm | TAK |  |
| # 42 | Zacisk Kersting dł 27cm | TAK |  |
| # 43 | Prowadnik wielorazowy 65cm, podskórny, stal nierdzewna, średnica 3,5mm z tępym końcem i otworem | TAK |  |
| # 44 | Nakładka do prowadnika jednorazowa 65cm, plastikowa, 30 szt. | TAK |  |
| # 45 | Mikro nożyczki dł.180mm ostrze extra utwardzony stop stali nierdzewnej, rękojeść tytan galwanizowany na niebiesko, ostrze proste długość 23,2mm | TAK |  |
| # 46 | Mikro igłotrzymacz bagnetowy niebieski, non magnetic, wykonany: bransze utwardzony tytan, rączka czysty tytan, sprężyna stop tytanu. Długość 170mm, część robocza 70mm, bransze szerokość 2mm zakrzywione do góry | TAK |  |
| # 47 | Pęseta mikro niebieska, non magnetic, długość całkowita 155mm, końcówki chwytne typ Accu Tips gł. 7,4mm końcówka 0,2mm, 2 szt. | TAK |  |
| # 48 | Pudełko do sterylizacji narzędzi micro | TAK |  |
| # 49 | Jednorazowy, zagięty pod katem 150º, sterylny ssak stalowy z uchwytem plastikowym, długość całkowita 130mm, część robocza 100mm, średnica zewnętrzna 12 CH/4.0mm, wewnętrzna 3.0mm z plastikowym uchwytem długości 57mm, opakowanie 60 sztuk, 3 op. | TAK |  |
| # 50 | Jednorazowy, zagięty pod katem 150º, sterylny ssak stalowy z uchwytem plastikowym, długość całkowita 130mm, część robocza 100mm, średnica zewnętrzna 9 CH / 3.0mm, wewnętrzna 2.54mm z plastikowym uchwytem długości 57mm, opakowanie 60 sztuk, 2 op. | TAK |  |
| # 51 | Kontener bezobsługowy 60x30x20cm z siatka do kontenera 51x25x10cm | TAK |  |
| # 52 | Pęseta koagulacyjna bagnetowa nieklejąca końcówki wykonane z litego srebra długość całkowita 19cm, długość robocza 8,5cm, tip 1,5mm, kabel do koagulacji | TAK |  |
| # 53 | Pęseta koagulacyjna bagnetowa nieklejąca końcówki wykonane z litego srebra długość całkowita 19cm, długość robocza 8,5cm, tip 1mm , kabel do koagulacji | TAK |  |
| # 54 | Gwarancja: 12 miesięcy | TAK |  |
| # XXXVIII | Automatyczny analizator koagulologiczny ze startowym pakietem odczynników |  |  |
| # 1 | Zakres badań, co najmniej: PT + fibrynogen (czas, wskaźnik PT, INR, Quick, fibrynogen), APTT (czas, ratio, TT (czas, ratio), Fibrynogen (g/l), Czynniki krzepnięcia, Antytrombina (% aktywności), Plazminogen, Alfa-2-antyplazmina (a2 - AP), D-dimery (µg/dl), Białko C | TAK |  |
| # 2 | Oznaczenia wykonywane z próbek pierwotnych (probówka wyjęta z wirówki, bez przelewania i naczyniek pośredniczących). | TAK |  |
| # 3 | Oznaczenia koagulologiczne wykonywane metodami: chronometryczną, chromogenną i immunochemiczną. | TAK |  |
| # 4 | Oddzielne igły dozujące do osoczy i odczynników. | TAK |  |
| # 5 | Programowanie pomiarów, automatyczna kalibracja z pamięcią krzywych. | TAK |  |
| # 6 | Możliwość pomiaru osoczy lipemicznych, zhemolizowanych, żółtaczkowych. | TAK |  |
| # 7 | Menu w języku polskim. | TAK |  |
| # 8 | Maksymalne wymiary: (szerokość x głębokość x wysokość [cm]) 70 x 50 x 40. | TAK |  |
| # 9 | Masa: do 35 kg | TAK |  |
| # 10 | Gwarancja: 60 miesięcy | TAK |  |
| # XXXIX | Stojak do oznaczeń OB z pakietem startowym probówek |  |  |
| # 1 | Stojak kompatybilny z systemem probówek Vacuette |  |  |
| # 2 | Pakiet startowy obejmujący 400 probówek do oznaczeń OB |  |  |
| # 3 | Gwarancja: 12 miesięcy | TAK |  |
| # XL | Modernizacja komputerowej stacji roboczej do analizy obrazu |  |  |
| # 1 | Karta graficzna uzyskująca w teście PassMark G3D Mark wynik co najmniej 15400 pkt. | TAK |  |
| # 2 | Pamięć RAM, 64 GB, kompatybilna z płytą główną Dell Precision T7600 |  |  |
| # XLI | Wirówka z rotorem i zestawem adapterów, 2 szt. |  |  |
| # 1 | Zasilanie o napięciu 200-240 V | TAK |  |
| # 2 | Normy kompatybilności elektromagnetycznej EN/IEC 61326-1 klasa B | TAK |  |
| # 3 | Maksymalne obroty 6000 RPM/ 4,146 RCF | TAK |  |
| # 4 | Dostępne tryby czasu wirowania: 1-99 min, ciągłego i krótkiego cyklu (short spin) | TAK |  |
| # 5 | Wychylny rotor na 8 probówek | TAK |  |
| # 6 | Adaptery do probówek o wymiarach 13x53 mm (średnica x długość), 8 szt. | TAK |  |
| # 7 | Adaptery do probówek o wymiarach 17,5x53 mm (średnica x długość), 8 szt. | TAK |  |
| # 8 | Gwarancja: 24 miesiące | TAK |  |
| # XLII | Rotor do techniki cytospin |  |  |
| # 1 | Kompatybilność z wirówką Hettich Universal 320 | TAK |  |
| # 2 | Rotor do wirowania 6 szkiełek podstawowych | TAK |  |
| # 3 | Adapter do szkiełek podstawowych | TAK |  |
| # 4 | Zawieszka | TAK |  |
| # 5 | Przykrywka | TAK |  |
| # 6 | Komora do cytospinu, 2 ml, Ø8,7 mm,60 mm², 200 szt. | TAK |  |
| # 7 | Komora do cytospinu, 4×1 ml, Ø4×6,2 mm, 4×30 mm², 100 szt. | TAK |  |
| # 8 | Karty filtracyjne do komór cyto 1-4 ml, 1000 szt. | TAK |  |
| # 9 | Karty filtracyjne do komór cyto 4×1 ml, 300 szt. | TAK |  |
| # 10 | Gwarancja: 12 miesięcy | TAK |  |
| # XLIII | Zestaw do pomiaru ciśnienia i tętna u gryzoni |  |  |
| 1 | Nieinwazyjne pomiary ciśnienia krwi są wykonywane przy użyciu mankietu ciśnieniowego i kontrolera | TAK |  |
| 1.1 | Skład zestawu: - mankiety, 2 szt. - kontrolery, 2 szt. | TAK |  |
| 1.2 | Kontroler zapewniający przerywany pomiar ciśnienia krwi z ogona szczura (średnica do mniejsza niż 10 mm),. zasilany z dowolnego systemu PowerLab i dostarczany z przetwornikiem tętna i mankietem ciśnieniowym dla szczurów | TAK |  |
| 2 | Gwarancja: 12 miesięcy | TAK |  |
| # XLIV | Zestaw mat grzewczych dla gryzoni |  |  |
| 1 | Zamknięty system grzewczy z sondą doodbytniczą odpowiednią dla gryzoni | TAK |  |
| 2 | Dwa kanały z niezależnym sterowaniem | TAK |  |
| 3 | Precyzyjna i stabilna kontrola temperatury obiektu | TAK |  |
| 3.1 | Zakres ogrzewania: nie mniejszy niż od 20 do 45 ℃; rozdzielczość 0.1℃, możliwość przełączania stopni Celsjusza i Fahrenheita | TAK |  |
| 3.2 | Wyświetlanie w trybie stopni Celsjusza (℃) i Fahrenheita (F) | TAK |  |
| 4 | Zasilanie: 100-240 V, 50/60 Hz | TAK |  |
| 5 | Skład zestawu: - panel sterujący - poduszki grzewcze o rozmiarze nie mniejszym niż 12 cm x 20 cm, 2 szt. - sondy doodbytnicze o średnicy 1,5mm i długości pręta nie krótszym niż 30 mm dla szczura, 2 szt. | TAK |  |
| 6 | Gwarancja: 12 miesięcy | TAK |  |
| # XLV | Termometr cyfrowy z zestawem sond |  |  |
| 1 | Termometr cyfrowy z możliwością podłączenia sond co najmniej typu Pt100, K, T, J i S | TAK |  |
| 1.1 | Wymagane minimalne parametry operacyjne dla sond typu Pt100: - Pomiar temperatury w zakresie co najmniej od -200°C do +800°C - W zakresie temperatur od -100°C do +199 °C dokładność nie gorsza niż ±0.2°C - Rozdzielczość pomiaru nie gorsza niż 0.05℃ | TAK |  |
| 1.2 | Wymagane minimalne parametry operacyjne dla sond termoparowych typu K: - Pomiar temperatury w zakresie co najmniej od -200°C do +1300°C - W zakresie temperatur od -60°C do +60 °C dokładność nie gorsza niż ±0.3°C - Rozdzielczość pomiaru nie gorsza niż 0.1℃ | TAK |  |
| 1.3 | Przechowanie w pamięci urządzenia co wyników co najmniej 10000 wartości mierzonych | TAK |  |
| 1.4 | Możliwość podłączenia urządzenia do komputera w celu archiwizacji i analizy danych pomiarowych | TAK |  |
| 1.5 | Urządzenie dostarczone z oprogramowaniem umożliwiającym analizę i archiwizację danych pomiarowych | TAK |  |
| 2 | Sonda typu Pt100, 4 szt. | TAK |  |
| 2.1 | Sonda pokryta szkłem, odporna na substancje żrące | TAK |  |
| 2.2 | Zakres pomiaru temperatury co najmniej od -50°C do +400°C | TAK |  |
| 2.3 | Długość przewodu sondy co najmniej 1000 mm | TAK |  |
| 2.4 | Dokładność pomiaru nie gorsza niż klasa A w zakresie od -50°C do +300°C zgodnie z normą EN 60751 | TAK |  |
| 3 | Sonda termopara, typ K, 4 szt. | TAK |  |
| 3.1 | Zakres pomiaru temperatury co najmniej od -200°C do +1000°C | TAK |  |
| 3.2 | Dokładność pomiaru nie gorsza niż klasa pierwsza zgodnie z normą EN 60584-2 | TAK |  |
| 3.3 | Długość przewodu sondy nie mniej niż 500 mm | TAK |  |
| 4 | Kabel przedłużający dla termopar typu K, 3 szt. | TAK |  |
| 4.1 | Długość kabla nie mniejsza niż 5 m | TAK |  |
| 5 | Bezprzewodowa sonda zanurzeniowo-penetracyjna, 3 szt | TAK |  |
| 5.1 | Rękojeść radiowa do bezprzewodowej transmisji wyników pomiarowych | TAK |  |
| 5.2 | Zintegrowana sonda typu termopara K | TAK |  |
| 5.3 | Rękojeść umożliwia podłączenie termopar na przewodach przedłużających | TAK |  |
| 6 | Gwarancja: 12 miesięcy | TAK |  |
| # XLVI | System rejestracji danych środowiskowych |  |  |
| 1 | Rejestrator temperatury i wilgotności względnej, 5 szt. | TAK |  |
| 1.1 | Rejestracja temperatury otoczenia - w zakresie co najmniej od -30°C do +50 °C - dokładność pomiaru nie gorsza niż ±0.5°C - rozdzielczość pomiaru nie gorsza niż 0.1℃ | TAK |  |
| 1.2 | Rejestracja wilgotności względnej otoczenia - w zakresie co najmniej od 0 %RH do 100%RH - dokładność pomiaru nie gorsza niż ±2 %RH - rozdzielczość pomiaru nie gorsza niż 0.1 %RH | TAK |  |
| 1.3 | Transfer danych z rejestratora przez sieć Wi-Fi | TAK |  |
| 2 | Dostęp do danych przez przeglądarkę internetową | TAK |  |
| 3 | Alarmowanie email w przypadku przekroczenia zadanych wartości | TAK |  |
| 4 | Gwarancja: 12 miesięcy |  |  |
| # XLVII | Pompa perystaltyczna |  |  |
| 1 | Głowica pompująca 4-kanałowa, 12-rolkowa | TAK |  |
| 2 | Przepływ w każdym z kanałów w zakresie co najmniej od 0.0001 do 24 ml/min | TAK |  |
| 3 | Niezależna kontrola kierunku i prędkości przepływu w każdym z kanałów | TAK |  |
| 4 | Możliwość kontroli pracy pompy z komputera | TAK |  |
| 5 | Tryby pracy co najmniej: ciągły, dozowanie wolumetryczne, dozowanie czasowe | TAK |  |
| 6 | Możliwość kalibracji przepływu | TAK |  |
| 7 | Gwarancja: 24 miesiące |  |  |
| # XLVIII | Miernik wieloparametryczny do pomiaru parametrów operacyjnych inkubatorów |  |  |
| 1 | Pomiar co najmniej następujących parametrów: stężenie CO2, stężenie O2, temperatura, wilgotność względna (%RH) | TAK |  |
| 2 | Parametry pomiaru CO2 nie gorsze niż: - zakres pomiarowy od 0% do 20% - dokładność pomiaru ±1% zakresu po kalibracji | TAK |  |
| 3 | Parametry pomiaru O2 nie gorsze niż: - zakres pomiarowy od 0% do 100% - dokładność pomiaru ±1% zakresu po kalibracji | TAK |  |
| 4 | Parametry pomiaru temperatury nie gorsze niż: - zakres pomiarowy od 0°C do 50°C - dokładność pomiaru ±0.1°C w zakresie co najmniej od 32°C do 44°C | TAK |  |
| 5 | Parametry pomiaru wilgotności względnej nie gorsze niż: - zakres pomiarowy od 0 %RH do 100 %RH - dokładność pomiaru 1.5 %RH | TAK |  |
| 6 | Możliwość pracy na zasilaniu bateryjnym lub zasilaczu sieciowym | TAK |  |
| 7 | Oprogramowanie umożliwiające transfer i analizę danych pomiarowych w komputerze | TAK |  |
| 8 | Waga: nie więcej niż 500g | TAK |  |
| 9 | Zestaw w walizeczce ochronnej | TAK |  |
| 10 | Gwarancja: 12 miesięcy | TAK |  |

# Zamawiający informuje, że w kryteriach ocenianych przez określenie 'wartość minimalna' rozumie wartość najniższą spośród zaoferowanych, a przez określenie 'wartość maksymalna' rozumie wartość najwyższą spośród zaoferowanych.

Zamawiający informuje, że wymaga podania w treści oferty nazw i producentów dla każdego z oferowanych urządzeń oraz dołączenia do oferty prospektów/ folderów/zdjęć pozwalającą na jednoznaczną identyfikację.

Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa wart. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.  Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ramach złożonej oferty, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.