# Załącznik nr 2 do wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

# NR SPRAWY: SZP.250.35.2020

Wyposażenie Laboratorium Inżynierii Tkankowej oraz Pracowni Elektromiografii w ramach Projektu Centrum Medycyny Regeneracyjnej

ZADANIE V WYPOSAŻENIE PRACOWNI ELEKTROMIOGRAFII

| Lp. | NAZWA PARAMETRU TECHNICZNEGO GRANICZNEGO, CECHY FUNKCJONALNEJ SYSTEMU BEZWZGLĘDNIE WYMAGANEJ. | PARAMETRY TECHNICZNE GRANICZNE, CECHY FUNKCJONALNE SYSTEMU BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE /wypełnia Zamawiający/ | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ PARAMETRU TECHNICZNEGO, POTWIERDZENIE CECHY FUNKCJONALNEJ TAK/NIE w przypadku wymogu parametru należy go podać* /wypełnia Wykonawca / |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wyposażenie pracowni elektromiografii |  |  |
| 1 | Nadajnik do pomiaru biopotencjałów aktywności bioelektrycznej, temperatury i aktywności ruchowej, 4 szt. | TAK |  |
| 1.1 | Implant z bateriami do pomiaru z czterech kanałów biopotencjałów aktywności elektrycznej, temperatury i aktywności ruchowej | TAK |  |
| 1.2 | System umożliwia ciągły pomiar, w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące dla 4 kanałów aktywności bioelektrycznej oraz temperatury i aktywności motorycznej u zwierząt | TAK |  |
| 1.3 | Do wykorzystania podczas pomiaru u przytomnych, swobodnie poruszających się zwierząt o masie ciała powyżej 2,5kg | TAK |  |
| 1.4 | Nadajnik wykonany z tytanu | TAK |  |
| 1.5 | Nadajnik w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi krawędziami, które zapewniają optymalną tolerancję implantu | TAK |  |
| 1.6 | Maksymalna masa nadajnika 56g | TAK |  |
| 1.7 | Maksymalna objętość nadajnika 29 cm3 | TAK |  |
| 1.8 | Wymiary nadajnika nie większe niż 59 x 38 x 15 mm | TAK |  |
| 1.9 | Pomiar aktywności motorycznej za pomocą 3D akcelerometru | TAK |  |
| 1.10 | Mechanizm włączania i wyłączania - sterowany magnetycznie lub za pomocą oprogramowania | TAK |  |
| 1.11 | Przepustowość kanału biopotencjału minimum 0,1-100Hz (kanałów 1, 2, 3), 0.5-50 Hz (kanałów 4) | TAK |  |
| 1.12 | Zakres mierzonej temperatury co najmniej od 32 do 41°C przy dokładności ± 0,1°C | TAK |  |
| 1.13 | Kompatybilny z radioaparatem nadawczo-odbiorczym | TAK |  |
| 1.14 | Możliwe działanie przy grupowym trzymaniu zwierząt | TAK |  |
| 2 | Radioaparat nadawczo-odbiorczy wraz z 15m kablem, 6 szt. | TAK |  |
| 2.1 | Detekcja danych z cyfrowych nadajników | TAK |  |
| 2.2 | Możliwe działanie przy grupowym trzymaniu zwierząt | TAK |  |
| 2.3 | Zabezpieczenie przed przemoczeniem | TAK |  |
| 3 | Kontroler łączności, 1 szt. | TAK |  |
| 3.1 | Możliwość zbierania wyników z co najmniej ośmiu radioaparatów nadawczo-odbiorczych | TAK |  |
| 3.2 | Automatyczny wybór częstotliwości transmisji | TAK |  |
| 3.3 | Podłączenie do komputera za pomocą Ethernet | TAK |  |
| 3.4 | Długość kabla pomiędzy kontrolerem łączności i komputerem nieograniczona | TAK |  |
| 3.5 | Umożliwia zarządzanie co najmniej 6 implantami | TAK |  |
| 4 | Oprogramowanie do zbierania i analizowania danych, 1 szt. | TAK |  |
| 4.1 | Umożliwia ciągłe i jednoczesne zbieranie danych od co najmniej 8 zaimplantowanych transmiterów | TAK |  |
| 4.2 | Ocena punktowa i analiza danych w czasie rzeczywistym lub po nabyciu danych | TAK |  |
| 4.3 | Możliwość eksportu analizowanych parametrów według konfigurowalnych okresów | TAK |  |
| 4.4 | Możliwość eksportu danych w formacie EDF | TAK |  |
| 5 | Oprogramowanie do analizowania danych, 1 szt. |  |  |
| 5.1 | Ocena punktowa i analiza zapisanych danych | TAK |  |
| 5.2 | Możliwość eksportu analizowanych parametrów według konfigurowalnych okresów | TAK |  |
| 6 | Komputer dostosowany do obsługi oprogramowania do zbierania i analizowania danych wraz z monitorem, 1 szt. | TAK |  |
| 6.1 | Monitor do komputera minimum 23” | TAK |  |
| 6.2 | Zainstalowana pamięć operacyjna RAM o pojemności co najmniej 16 GB | TAK |  |
| 6.3 | Zintegrowana karta graficzna | TAK |  |
| 6.4 | Zintegrowana karta sieciowa Ethernet o prędkości co najmniej 10/100/1000 Mbit/s | TAK |  |
| 6.5 | Mysz i klawiatura w zestawie | TAK |  |
| 6.6 | Zainstalowany system operacyjny w wersji 64-bit i oprogramowaniem biurowym | TAK |  |
| 6.7 | Wbudowany wewnętrzny 1 x SSD o pojemności co najmniej 240 GB | TAK |  |
| 6.8 | Zainstalowany procesor musi uzyskiwać w teście Pass MarkCPU Mark wynik co najmniej 7 500 pkt. | TAK |  |
| 7 | Instalacja i szkolenie u Zamawiającego | TAK |  |
| 8 | Gwarancja 60 miesięcy | TAK |  |

# Zamawiający informuje, że w kryteriach ocenianych przez określenie 'wartość minimalna' rozumie wartość najniższą spośród zaoferowanych, a przez określenie 'wartość maksymalna' rozumie wartość najwyższą spośród zaoferowanych.

Zamawiający informuje, że wymaga podania w treści oferty nazw i producentów dla każdego z oferowanych urządzeń oraz dołączenia do oferty prospektów/ folderów/zdjęć pozwalającą na jednoznaczną identyfikację.

Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa wart. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.  Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ramach złożonej oferty, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.