Załącznik nr 2  do niniejszej SWZ –   Opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją.

Nr Sprawy: SZP.250.15.2022

| NAZWA | Dostawa elementów do wytworzenia linii pilotażowej (pierwszej części) do ekstrakcji służących do przetwórstwa materiałów lignocelulozowych za pomocą wybranych rozpuszczalników |
| --- | --- |

| Lp. | Wymagane parametry | warunek konieczny (spełnia)* |
| --- | --- | --- |
| A | Zamówienie podstawowe |  |
| - A | Zbiornik z płaszczem grzewczym o pojemności roboczej 300 litrów (sumaryczna objętość zbiornika 350 litrów), średnicy wewnętrznej wynoszącej minimum 79 cm. Zbiornik wyposażony w kołnierz górny. W kołnierzu wykonane symetrycznie rozmieszczone otwory przelotowe o średnicy 12mm. Ponadto zbiornik powinien posiadać: | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | płaszcz grzewczy zapewniający ogrzanie materiału w zbiorniku wewnętrznym do minimum 95°C i utrzymaniu tej temperatury przez minimum 8 godzin. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | zbiornik wyposażony w minimum 3 otwory służące do umieszczenia przynajmniej 3 grzałek kompatybilnych z elementem z punktu VII oraz do umieszczenia 1 termopary kompatybilnej z elementem z punktu XI. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | dennica zbiornika wykonana w kształcie stożka, wyposażona w zawór spustowy o średnicy minimum 4 cali umieszczony centralnie, umożliwiający podłączenie za pomocą złącza tri clamp przewodu do odprowadzenia materiału ze zbiornika. Zawór o zakresie pracy +5 do 160°C w środowisku ciekłym o zmiennym pH. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | termometr umożliwiający odczyt temperatury bieżącej w płaszczu grzewczym zbiornika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wszystkie elementy zbiornika powinny być wykonane ze stali nierdzewnej 316LS. Zbiornik powinien być wykonany w taki sposób aby dało się go zaizolować w późniejszym etapie. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | zbiornik grzewczy wyposażony w zawory do nalewania i spuszczania czynnika grzewczego | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| II. | Pokrywa górna, stożkowa/owalna, wykonane ze stali nierdzewnej 316LS, z symetrycznie rozmieszczonymi otworami przelotowymi o średnicy 12mm kompatybilnymi z elementem z punktu I. Ponadto pokrywa górna musi być wyposażona w: | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | centryczny otwór na mieszadło kompatybilny z elementem z punktu V | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | zamykany, szczelny otwór do załadunku materiału (średnica minimum 20 cm) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | 3 króćce calowe wyposażone w zawory odcinające przeznaczone do podłączenia przewodów z wodą za pomocą połączenia tri clamp | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | jeden krócieć do podłączenia sprężonego powietrza za pomocą tri clampa | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | krócieć przeznaczony do podłączenia zaworu bezpieczeństwa za pomocą tri clampa kompatybilny z punktem IV | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | krócieć przeznaczony do podłączenia manometru za pomocą tri clampa kompatybilny z punktem III | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | trzy symetryczne rozmieszczone zaczepy służące do podłączenia haków w celu podniesienia/opuszczenia pokrywy. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| III. | Manometr o zakresie pracy od 0 do 1 atmosfery | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| IV. | Zawór bezpieczeństwa uruchamiający się przy ciśnieniu 1,0 atmosfery | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Mieszadło ściągające za ścian zbiornika roboczego – ścianki pionowe oraz dennica, których łopatki wykonane są z materiału odpornego na temperaturę 160°C oraz różne odczyny pH. Mieszadło musi mieć możliwość połączenia z silnikiem i przekładnią z punktu VI. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Silnik elektryczny zaopatrzony w przekładnię umożliwiającą regulację obrotów mieszadła oraz ich odczyt w zakresie od 0 do 60 RPM. Silnik trójfazowy o mocy minimum 1,5 kW. Przewód z wtyczką o długości minimum 10 metrów | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zestaw minimum trzech grzałek elektrycznych zapewniających moc grzewczą zbiornika na poziomie minimum 20 kW. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Rama stalowa wykonana ze stali 316LS umożliwiająca zamontowanie w niej zbiornika (punkt I służącego do przetwórstwa materiałów lignocelulozowych. Rama powinna posiadać: | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 1. | cztery koła służące do przemieszczania zbiornika o masie do 1200 kg, w tym dwa koła obrotowe wyposażone w hamulec postojowy. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Układ sterujący umożliwiający sterowanie temperaturą w zbiorniku roboczym w zakresie temperatur od 20 °C do 200 °C z możliwością odczytu temperatury zadanej oraz bieżącej w zbiorniku roboczym. Układ przystosowany do podłączenia termopar z punktu XI. Układ sterujący powinien również wyłączyć ogrzewanie w momencie przegrzania płaszcza grzewczego (powyżej 200 °C) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | 60 litrów oleju przeznaczonego do zalania płaszcza grzewczego mogącego pracować w temperaturze do 250 °C. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Niezbędna ilość termopar o zakresie pracy od 5°C do 200°C, lub większym | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Drobne elementy metalowe takie jak: - Śruby ze stali nierdzewnej o średnicy 10 mm, gwint centryczny, prawostronny – liczba sztuk wynikająca z liczby otworów w kołnierzu zbiornika (punkt I) - Podkładki wykonane ze stali nierdzewnej sprężynujące, o otworze 10 mm - – liczba sztuk wynikająca z liczby otworów w kołnierzu zbiornika (punkt I) - Nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej o średnicy 10 mm, gwint centryczny, prawostronny - – liczba sztuk wynikająca z liczby otworów w kołnierzu zbiornika (punkt I) - pokrywy umożliwiające szczelne zamknięcie wszystkich króćców za pomocą złącza tri clamp, w które jest wyposażona pokrywa górna (punkt II). | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Przewód siłowy, umożliwiający podłączenie zastosowanych grzałek (punkt VII) z zasilaniem w pomieszczeniu o długości minimum 10 metrów. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| B | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |
| 1. | Przewód plecionka 3 x 2,5mm – 100 metrów | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 2. | Wykonanie i dostarczenie jednego podestu służącego do obsługi linii pilotażowych. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 3. | Dostarczenie urządzenia służącego do podnoszenia pokrywy górnej w linii pilotażowej. Urządzenie powinno utrzymać ciężar minimum 800 kg. Urządzenie musi posiadać możliwość przemieszczania. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| C | DOSTAWA |  |
|  | Dostawa, wniesienie | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| D | GWARANCJA |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |

*niewłaściwe skreślić

| NAZWA | Dostawa elementów do wytworzenia linii pilotażowej (drugiej części) do ekstrakcji służących do przetwórstwa materiałów lignocelulozowych za pomocą wybranych rozpuszczalników |
| --- | --- |

| Lp. | Wymagane parametry | warunek konieczny (spełnia)* |
| --- | --- | --- |
| A | Zamówienie podstawowe |  |
| I. | Zbiornik z płaszczem grzewczym o pojemności roboczej 300 litrów (sumaryczna objętość zbiornika 350 litrów), średnicy wewnętrznej wynoszącej minimum 79 cm. Zbiornik wyposażony w kołnierz górny. W kołnierzu wykonane symetrycznie rozmieszczone otwory przelotowe o średnicy 12mm. Ponadto zbiornik powinien posiadać: | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | płaszcz grzewczy zapewniający ogrzanie materiału w zbiorniku wewnętrznym do minimum 95°C i utrzymaniu tej temperatury przez minimum 8 godzin. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | zbiornik wyposażony w minimum 3 otwory służące do umieszczenia przynajmniej 3 grzałek kompatybilnych z elementem z punktu VII oraz do umieszczenia 1 termopary kompatybilnej z elementem z punktu XI. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | dennica zbiornika wykonana w kształcie stożka, wyposażona w zawór spustowy o średnicy minimum 4 cali umieszczony centralnie, umożliwiający podłączenie za pomocą złącza tri clamp przewodu do odprowadzenia materiału ze zbiornika. Zawór o zakresie pracy +5 do 160°C w środowisku ciekłym o zmiennym pH. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | termometr umożliwiający odczyt temperatury bieżącej w płaszczu grzewczym zbiornika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wszystkie elementy zbiornika powinny być wykonane ze stali nierdzewnej 316LS. Zbiornik powinien być wykonany w taki sposób aby dało się go zaizolować w późniejszym etapie. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | zbiornik grzewczy wyposażony w zawory do nalewania i spuszczania czynnika grzewczego | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| II. | Pokrywa górna, stożkowa/owalna, wykonane ze stali nierdzewnej 316LS, z symetrycznie rozmieszczonymi otworami przelotowymi o średnicy 12mm kompatybilnymi z elementem z punktu I. Ponadto pokrywa górna musi być wyposażona w: | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | centryczny otwór na mieszadło kompatybilny z elementem z punktu V | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | zamykany, szczelny otwór do załadunku materiału (średnica minimum 20 cm) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | 3 króćce calowe wyposażone w zawory odcinające przeznaczone do podłączenia przewodów z wodą za pomocą połączenia tri clamp | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | jeden krócieć do podłączenia sprężonego powietrza za pomocą tri clampa | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | krócieć przeznaczony do podłączenia zaworu bezpieczeństwa za pomocą tri clampa kompatybilny z punktem IV | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | krócieć przeznaczony do podłączenia manometru za pomocą tri clampa kompatybilny z punktem III | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | trzy symetryczne rozmieszczone zaczepy służące do podłączenia haków w celu podniesienia/opuszczenia pokrywy. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| III. | Manometr o zakresie pracy od 0 do 1 atmosfery | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| IV. | Zawór bezpieczeństwa uruchamiający się przy ciśnieniu 1,0 atmosfery | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| V. | Mieszadło ściągające za ścian zbiornika roboczego – ścianki pionowe oraz dennica, których łopatki wykonane są z materiału odpornego na temperaturę 160°C oraz różne odczyny pH. Mieszadło musi mieć możliwość połączenia z silnikiem i przekładnią z punktu VI. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Silnik elektryczny zaopatrzony w przekładnię umożliwiającą regulację obrotów mieszadła oraz ich odczyt w zakresie od 0 do 60 RPM. Silnik trójfazowy o mocy minimum 1,5 kW. Przewód z wtyczką o długości minimum 10 metrów | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zestaw minimum trzech grzałek elektrycznych zapewniających moc grzewczą zbiornika na poziomie minimum 20 kW. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Rama stalowa wykonana ze stali 316LS umożliwiająca zamontowanie w niej zbiornika (punkt I służącego do przetwórstwa materiałów lignocelulozowych. Rama powinna posiadać: | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 1. | cztery koła służące do przemieszczania zbiornika o masie do 1200 kg, w tym dwa koła obrotowe wyposażone w hamulec postojowy. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Układ sterujący umożliwiający sterowanie temperaturą w zbiorniku roboczym w zakresie temperatur od 20 °C do 200 °C z możliwością odczytu temperatury zadanej oraz bieżącej w zbiorniku roboczym. Układ przystosowany do podłączenia termopar z punktu XI. Układ sterujący powinien również wyłączyć ogrzewanie w momencie przegrzania płaszcza grzewczego (powyżej 200 °C) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | 60 litrów oleju przeznaczonego do zalania płaszcza grzewczego mogącego pracować w temperaturze do 250 °C. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Niezbędna ilość termopar o zakresie pracy od 5°C do 200°C, lub większym | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Drobne elementy metalowe takie jak: - Śruby ze stali nierdzewnej o średnicy 10 mm, gwint centryczny, prawostronny – liczba sztuk wynikająca z liczby otworów w kołnierzu zbiornika (punkt I) - Podkładki wykonane ze stali nierdzewnej sprężynujące, o otworze 10 mm - – liczba sztuk wynikająca z liczby otworów w kołnierzu zbiornika (punkt I) - Nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej o średnicy 10 mm, gwint centryczny, prawostronny - – liczba sztuk wynikająca z liczby otworów w kołnierzu zbiornika (punkt I) - pokrywy umożliwiające szczelne zamknięcie wszystkich króćców za pomocą złącza tri clamp, w które jest wyposażona pokrywa górna (punkt II). | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Przewód siłowy, umożliwiający podłączenie zastosowanych grzałek (punkt VII) z zasilaniem w pomieszczeniu o długości minimum 10 metrów. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| B | DOSTAWA |  |
|  | Dostawa, wniesienie | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| C | GWARANCJA |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |

| .p. | ## Przedmiot zamówienia | Ilość | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość VAT w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= 4x5/100 | 7=4+6 |
| 1. | Podstawowe elementy do wytworzenia linii pilotażowej do ekstrakcji służących do przetwórstwa materiałów lignocelulozowych za pomocą wybranych rozpuszczalników (pierwszej i drugiej części) | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Wyposażenie dodatkowe. | 1 |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |

| NAZWA | OPCJA - Dostawa elementów do wytworzenia linii pilotażowej do hydrolizy |
| --- | --- |

| Lp. | Wymagane parametry | warunek konieczny (spełnia)* |
| --- | --- | --- |
| A | Zamówienie opcjonalne |  |
| - A | Zbiornik z płaszczem grzewczym o pojemności roboczej 300 litrów (sumaryczna objętość zbiornika 350 litrów), średnicy wewnętrznej wynoszącej minimum 79 cm. Zbiornik wyposażony w kołnierz górny. W kołnierzu wykonane symetrycznie rozmieszczone otwory przelotowe o średnicy 12mm. Ponadto zbiornik powinien posiadać: | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | płaszcz grzewczy zapewniający ogrzanie materiału w zbiorniku wewnętrznym do minimum 95°C i utrzymaniu tej temperatury przez minimum 8 godzin. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | zbiornik wyposażony w minimum 3 otwory służące do umieszczenia przynajmniej 3 grzałek kompatybilnych z elementem z punktu VII oraz do umieszczenia 1 termopary kompatybilnej z elementem z punktu XI. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | dennica zbiornika wykonana w kształcie stożka, wyposażona w zawór spustowy o średnicy minimum 4 cali umieszczony centralnie, umożliwiający podłączenie za pomocą złącza tri clamp przewodu do odprowadzenia materiału ze zbiornika. Zawór o zakresie pracy +5 do 160°C w środowisku ciekłym o zmiennym pH. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | termometr umożliwiający odczyt temperatury bieżącej w płaszczu grzewczym zbiornika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wszystkie elementy zbiornika powinny być wykonane ze stali nierdzewnej 316LS. Zbiornik powinien być wykonany w taki sposób aby dało się go zaizolować w późniejszym etapie. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | zbiornik grzewczy wyposażony w zawory do nalewania i spuszczania czynnika grzewczego | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| II. | Pokrywa górna, stożkowa/owalna, wykonane ze stali nierdzewnej 316LS, z symetrycznie rozmieszczonymi otworami przelotowymi o średnicy 12mm kompatybilnymi z elementem z punktu I. Ponadto pokrywa górna musi być wyposażona w: | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | centryczny otwór na mieszadło kompatybilny z elementem z punktu V | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | zamykany, szczelny otwór do załadunku materiału (średnica minimum 20 cm) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | 3 króćce calowe wyposażone w zawory odcinające przeznaczone do podłączenia przewodów z wodą za pomocą połączenia tri clamp | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | jeden krócieć do podłączenia sprężonego powietrza za pomocą tri clampa | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | krócieć przeznaczony do podłączenia zaworu bezpieczeństwa za pomocą tri clampa kompatybilny z punktem IV | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | krócieć przeznaczony do podłączenia manometru za pomocą tri clampa kompatybilny z punktem III | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | trzy symetryczne rozmieszczone zaczepy służące do podłączenia haków w celu podniesienia/opuszczenia pokrywy. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| III. | Manometr o zakresie pracy od 0 do 1 atmosfery | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| IV. | Zawór bezpieczeństwa uruchamiający się przy ciśnieniu 1,0 atmosfery | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Mieszadło ściągające za ścian zbiornika roboczego – ścianki pionowe oraz dennica, których łopatki wykonane są z materiału odpornego na temperaturę 160°C oraz różne odczyny pH. Mieszadło musi mieć możliwość połączenia z silnikiem i przekładnią z punktu VI. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Silnik elektryczny zaopatrzony w przekładnię umożliwiającą regulację obrotów mieszadła oraz ich odczyt w zakresie od 0 do 60 RPM. Silnik trójfazowy o mocy minimum 1,5 kW. Przewód z wtyczką o długości minimum 10 metrów | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zestaw minimum trzech grzałek elektrycznych zapewniających moc grzewczą zbiornika na poziomie minimum 20 kW. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Rama stalowa wykonana ze stali 316LS umożliwiająca zamontowanie w niej zbiornika (punkt I służącego do przetwórstwa materiałów lignocelulozowych. Rama powinna posiadać: | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 1. | cztery koła służące do przemieszczania zbiornika o masie do 1200 kg, w tym dwa koła obrotowe wyposażone w hamulec postojowy. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Układ sterujący umożliwiający sterowanie temperaturą w zbiorniku roboczym w zakresie temperatur od 20 °C do 200 °C z możliwością odczytu temperatury zadanej oraz bieżącej w zbiorniku roboczym. Układ przystosowany do podłączenia termopar z punktu XI. Układ sterujący powinien również wyłączyć ogrzewanie w momencie przegrzania płaszcza grzewczego (powyżej 200 °C) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | 60 litrów oleju przeznaczonego do zalania płaszcza grzewczego mogącego pracować w temperaturze do 250 °C. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Niezbędna ilość termopar o zakresie pracy od 5°C do 200°C, lub większym | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Drobne elementy metalowe takie jak: - Śruby ze stali nierdzewnej o średnicy 10 mm, gwint centryczny, prawostronny – liczba sztuk wynikająca z liczby otworów w kołnierzu zbiornika (punkt I) - Podkładki wykonane ze stali nierdzewnej sprężynujące, o otworze 10 mm - – liczba sztuk wynikająca z liczby otworów w kołnierzu zbiornika (punkt I) - Nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej o średnicy 10 mm, gwint centryczny, prawostronny - – liczba sztuk wynikająca z liczby otworów w kołnierzu zbiornika (punkt I) - pokrywy umożliwiające szczelne zamknięcie wszystkich króćców za pomocą złącza tri clamp, w które jest wyposażona pokrywa górna (punkt II). | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Przewód siłowy, umożliwiający podłączenie zastosowanych grzałek (punkt VII) z zasilaniem w pomieszczeniu o długości minimum 10 metrów. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| B | DOSTAWA |  |
|  | Dostawa, wniesienie | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| C | GWARANCJA |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |

*niewłaściwe skreślić

| .p. | ## Przedmiot zamówienia | Ilość | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość VAT w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= 4x5/100 | 7=4+6 |
| 1. | OPCJA - Dostawa elementów do wytworzenia linii pilotażowej do hydrolizy | 1 |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią  i wymaganiami  powyższego opisu  przedmiotu zamówienia  w pełni  go akceptuję(emy)   oraz  oferuję(emy)   za  cenę  wskazaną  w formularzu ofertowym uwzględniającą  wymagania  opisu.

........................................................................................................

(miejscowość, data)

Podpis elektroniczny lub podpis zaufany albo podpis osobisty w postaci elektronicznej.