Zapytanie o wycenę do szacowania wartości zamówienia

Instytut Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie planuje uruchomić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń pomiarowych do instalacji na stacji meteorologicznej SGGW – Centrum Wodne:

Zadanie 1. Czujnik natężenia promieniowania całkowitego krótkofalowego – pyranometr

Urządzenie klasy A wg ISO9060

Typ czujnika                   - precyzyjny termostos,

Zakres pomiarowy              - -200…4000W/m2 (domyślna konfiguracja pracy: 0…2000W/m2)

Dokładność pomiaru       - 0.1Wm2

Kąt „widzenia” obszaru pomiaru -  2π sr

Długotrwała stabilność (1 rok):        <|+/-0.5%|

Nieliniowość:                                    <|+/-0.2%|

Błąd kierunku (do 80° przy 1000 W/m2): <|+/-10|W/ m2

Błąd widmowy:                                 <|+/-0.2%

Wyjście cyfrowe do rejestratora

Urządzenie wyposażone w moduł grzewczo-wentylacyjny

Kable podłączeniowe 10mb ze  złączem typu M12

Gwarancja – minimum 24  miesiące

Zadanie 2. - Czujnik usłonecznienia

Element czujnika                                                                -          16 fotodiod

Zakres widmowy                                                                -          360 – 1100nm,

Zakres pomiaru promieniowania bezpośredniego              -         0 – 2000W/ m2,

Dokładność pomiaru promieniowania bezpośredniego      -         >90% w sumie miesięcznej,

Wartość progowa rejestracji usłonecznienia                       -        120 W/ m2,

Dokładność rejestracji czasu usłonecznienia                      -         1 sekunda,

Urządzenie wyposażone w system grzania zabezpieczające przed kondensacją i zamrożeniem,

Wyjście cyfrowe do rejestratora

Kable podłączeniowe - 10mb ze  złączem typu M12

Gwarancja – minimum 24  miesiące

Wymagania wobec wyceny:

- Wycena powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w walucie polskiej, tj. PLN cyfrowo wraz z należytym podatkiem VAT

- Cena podana w wycenie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem dostawy.

- Montaż i programowanie urządzeń oraz szkolenie z obsługi dokonane będą przez firmę gwaranta – firmę serwisującą zainstalowany już  rejestrator stacji meteorologicznej.

- Prosimy o podanie w ofercie ceny za każde zadanie osobno

- Prosimy o podanie nazwy oraz producenta oferowanego urządzenia oraz możliwego terminu dostawy od dnia złożenia zamówienia

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Dr Dariusz Gołaszewski  - dariusz_golaszewski@sggw.edu.pl – tel. 22 59 35 335

Wycenę opisanego przedmiotu zamówienia prosimy przesłać drogą elektroniczną na adresy:  dariusz_golaszewski@sggw.edu.pl

Ogłoszenie ma na celu oszacowanie wartości zamówienia oraz zebranie informacji niezbędnych do przygotowania przyszłego postępowania.

Wyceny prosimy przesłać do 20.05.2026 godz. 12:00