Załącznik nr 6a  do SWZ – Wykaz prac koniecznych do wykonania w ramach konserwacji oraz  napraw bieżących i awaryjnych  systemów alarmowych dla części II.

| Nr Sprawy: | DNT.250.1.2021 |  |
| --- | --- | --- |
| Wykonawca(Y): |  | Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa |
| (Nazwa i adres) |  |  |

SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU – część II

Zakres konserwacji  w systemie miesięcznym, mający na celu zapewnienie ciągłej sprawności działania systemu, zgodny z zaleceniami producentów poszczególnych urządzeń, obejmuje w szczególności:

- Analizę zdarzeń z drukarki centrali alarmowej;

- Wymianę papieru w drukarce;

- Czyszczenie optyki czujek ruchu;

- Sprawdzenie poprawności działania czujek ruchu i przycisków napadowych;

- Kontrolę sygnalizatorów;

- Sprawdzenie zasilania podstawowego i awaryjnego;

- Sprawdzenie zabezpieczeń sabotażowych;

- Sprawdzenie ekspanderów i modułu zasilającego;

- Wykonanie backupu systemu;

- Prowadzenie książki konserwacji;

- Sporządzenie protokołu z comiesięcznego sprawdzenia systemu;

- Zgłaszanie potrzeby wykonania niezbędnych do prawidłowego działania systemu napraw i wymiany części, a po wydaniu zgody przez zamawiającego – zakup i montaż części zamiennych systemu;

- W przypadku wystąpienia awarii systemu - wykonywanie napraw awaryjnych.

SYSTEM CCTV – część II

Zakres konserwacji  w systemie miesięcznym, mający na celu zapewnienie ciągłej sprawności działania systemu, zgodny z zaleceniami producentów poszczególnych urządzeń, obejmuje w szczególności:

- Sprawdzenie mocowania kamer;

- Czyszczenie optyki kamer;

- Regulację optyki;

- Kontrolę jakości obrazu;

- Sprawdzenie poprawności działania systemu nagrywania i odtwarzania;

- Wykonanie backupu systemu;

- Prowadzenie książki konserwacji;

- Sporządzenie protokołu z comiesięcznego sprawdzenia systemu;

- Zgłaszanie potrzeby wykonania niezbędnych do prawidłowego działania systemu napraw i wymiany części, a po wydaniu zgody przez zamawiającego – zakup i montaż części zamiennych systemu;

- W przypadku wystąpienia awarii systemu - wykonywanie napraw awaryjnych.

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU I DOMOFONOWY  - część II

Zakres konserwacji w systemie miesięcznym, mający na celu zapewnienie ciągłej sprawności działania systemu, zgodny z zaleceniami producentów poszczególnych urządzeń, obejmuje w szczególności:

- Sprawdzenie i regulacja mocowania elektrozaczepów, zwór i samozamykaczy;

- Sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów systemu;

- Wykonanie backup systemu;

- Prowadzenie książki konserwacji;

- Sporządzenie protokołu z comiesięcznego sprawdzenia systemu;

- Zgłaszanie potrzeby wykonania niezbędnych do prawidłowego działania systemu napraw i wymiany części, a po wydaniu zgody przez zamawiającego – zakup i montaż części zamiennych systemu;

- W przypadku wystąpienia awarii systemu - wykonywanie napraw awaryjnych.

SYSTEM KONTROLI SEVEN GUARD  - część II

Zakres konserwacji w systemie miesięcznym, mający na celu zapewnienie ciągłej sprawności działania systemu, zgodny z zaleceniami producentów poszczególnych urządzeń, obejmuje w szczególności:

- sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń,

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich urządzeń, łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie,

- sprawdzenie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich,

- sprawdzenie czy zasilacze główne i rezerwowe pracują i są sprawne,

- sprawdzenie jednostki komputerowej i poprawności działania aplikacji SEVEN GUARD,

- sprawdzenie czy system jest całkowicie w stanie gotowości do pracy.

- sprawdzenie funkcjonowania urządzeń transmisji sygnałów,

- sprawdzenie i pełna konserwacja akumulatorów i zasilaczy,

- sprawdzenie stanu izolacji przewodów oraz przegląd puszek połączeniowych,

- wykonanie innych czynności konserwacyjnych zalecanych przez producentów i instalatorów urządzeń,

- dokonanie wpisu do dziennika konserwacji systemu,

- sporządzenie protokołu oraz innej niezbędnej dokumentacji stwierdzającej stan

techniczny objętych konserwacją urządzeń

PODPIS

........................................................................................................

(miejscowość, data, podpis)