Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia: System do badań biochemicznych, hematologicznych, gazometrii

Specyfikacja analizatora hematologicznego

- Weterynaryjny analizator hematologiczny wraz z wyposażeniem

  - Cechy i funkcje analizatora hematologicznego

| Lp | Parametr | Oczekiwana wartość | Oferowany sprzęt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Technologia pomiaru: laserowa cytometria przepływowa: różnicowanie krwinek białych impedancja: zliczanie elementów morfotocznych RBC, PLT kolorymetria: HGB | TAK |  |
|  | 2 tryby pracy: z krwi pełnej oraz wstępnie rozcieńczonej | TAK |  |
|  | Wydajność: 60 próbek na godzinę | TAK |  |
|  | Objętość próbki pacjenta: max. 15 µl w trybie pracy z krwi pełne w trybie 5 diff, max. 20 µl w trybie pracy z próby rozcieńczonej | TAK |  |
|  | Apertura pomiarowa o średnicy 50 µm | TAK |  |
|  | Różnicowanie WBC na 5 kategorii; 3 skategramy + 3 histogramy; 23 parametry: - Leukocyty WBC - Zawartość procentowa limfocytów Lym% - Zawartość procentowa monocytów Mon% - Zawartość procentowa neutrofili Neu% - Zawartość procentowa bazofili Bas% - Zawartość procentowa eozynifili Eos% - Limfocyty Lym# - Monocyty Mon# - Neutrofile Neu# - Eozynofile Eos# - Bazofile Bas# - Erytrocyty RBC - Hemoglobina HGB - Hematokryt HCT - Średnia objętość krwinki czerwonej MCV - Średnie masa hemoglobiny w krwince czerwonej MCH - Średnia stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej MCHC - Szerokość rozdziału krwinek czerwonych – współczynnik - zróżnicowania RDW-CV - Szerokość rozdziału krwinek czerwonych – odchylenie - standartowe RDW-SD - Trombocyty PLT - Średnia objętość płytki krwi MPV - Szerokość rozdziału trombocytów PDW - Płytkokryt PCT - 3 histogramy dla: WBC, RBC, PLT - 3 skategramy dla: WBC | TAK |  |
|  | Automatyczne pobieranie odczynników, rozcieńczanie, liza, mieszanie, oznaczanie, czyszczenie (w tym mycie igły) | TAK |  |
|  | Zaprogramowane 13 gatunków zwierząt: w tym mysz, szczur, świnia oraz możliwość programowania minimum 20 dodatkowych gatunków. | TAK |  |
|  | Praca bez kart autoryzacyjnych / kalibracyjnych. | TAK |  |
|  | Praca analizatora bez konieczności podłączenia do internetu. | TAK |  |
|  | Odczynniki w osobnych zbiornikach, podłączone na stałe do analizatora, analizator sam pobiera odczynniki z podłączonych zbiorników. | TAK |  |
|  | Praca na maksymalnie 3 odczynnikach, 2 odczynniki przechowywane wewnątrz analizatora, | TAK |  |
|  | Użycie odczynników nie jest blokowane ze względu na datę ich podłączenia do analizatora lub inne | TAK |  |
|  | Analizator wyłączany po pracy – nie zużywający odczynników w stanie spoczynku | TAK |  |
|  | Analizator może pozostać w stanie spoczynku do 14 dni bez konieczności przeprowadzania dodatkowych procedur czyszczenia. | TAK |  |
|  | Dotykowy, kolorowy wyświetlacz LCD o wielkości ≥ 10 cali | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w systemie komputerowym | TAK |  |
|  | Przesył danych w technologii WiFi sieci komputerowej | TAK |  |
|  | Wskaźnik błedu: WBC, RBC ≤ 0,5 %; HGB ≤ 0,6 PLT ≤ 1% | TAK |  |
|  | Wymiary: szerokość maksymalnie: 325mm | TAK |  |

  - Wyposażenie analizatora hematologicznego:

1 x Zestaw startowy do badań (na minimum 1500 ozn.)

  - Dodatkowe wymagania dot. analizatora hematologicznego:

    - Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie pracy przedmiotu zamówienia.

    - Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 z gwarancją 60 miesięcy

- Analizator biochemiczny wraz z wyposażeniem

- Wymagane cechy i funkcje analizatora biochemicznego

| Nr | Parametr | Oczekiwana wartość | Oferowany sprzęt |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator nablatowy o długości mieszczącej się w zakresie 60-70 cm | TAK |  |
|  | Wydajność nie mniejsza niż 200 oznaczeń na godzinę | TAK |  |
|  | Nie mniej niż 80 miejsc na odczynniki jednocześnie | TAK |  |
|  | Nie mniej niż 40 miejsc na próbki badane jednocześnie | TAK |  |
|  | Materiały zużywalne: woda destylowana i kuwety jednorazowe | TAK |  |
|  | System reakcyjny na kuwety jednorazowe (zakres 35-45 sztuk w rotorze), droga pomiaru 5mm, objętośc reakcyjna wymagana do poprawnego odczytu: 100ul | TAK |  |
|  | Kuwety w segmentach. Po max. 5 sztuk kuwet w segmencie | TAK |  |
|  | Zużycie wody: max 2,0 l/h pracy | TAK |  |
|  | Chłodzenie rotora z odczynnikami za pomocą układów Peltier (2-12st.C) | TAK |  |
|  | Automatyczne mycie igły, poziom detekcji płynów, ochrona przed kolizja i rozcieńczanie próbki patologicznej | TAK |  |
|  | System dozujący: 1 igła oraz niezależny mieszalnik | TAK |  |
|  | System niskopojemnościowy 2-45 ul próbki | TAK |  |
|  | Możliwość badania surowicy, płynu mózgowo-rdzeniowego, osocza, moczu | TAK |  |
|  | Materiały eksploatacyjne pochodzące od jednego producenta (odczynniki, kalibratory, kontrole) | TAK |  |
|  | Zwalidowane aplikacje do wykonywania badań z próbki wstępnie rozcieńczonej 1:2 | TAK |  |
|  | Aplikacje na 2-10 ul materiału badanego na wszystkie poniższe parametry Oznaczane parametry: - Amylaza - Albumina - ALT - AST - Białko całkowite - Bilirubina całkowita - Bilirubina bezpośrednia - Cholesterol - ALP - Fosfor - GGT - GLDH - Glukoza - Kreatynina - Kwas moczowy - Magnez - Mikroproteina w moczu i PMR - Mocznik - Potas - Sód - Trójglicerydy - Wapń - Żelazo - HDL - LDL - Chlorki - CK - CK-MB - Fruktozamina - CRP vet - Lipaza - B-hydroksymaślan - Wolne kwasy tłuszczowe | TAK |  |
|  | System otwarty, w pełni programowalny. Dostawca zapewni dostępność powyższych parametrów | TAK |  |
|  | Odczynniki, kalibratory i kontrole od jednego dostawcy | TAK |  |
|  | Gwarancja 60 miesięcy | TAK |  |

- Wyposażenie analizatora biochemicznego:

- Komputer sterujący (wraz z oprogramowaniem, monitorem LCD, myszką, klawiaturą)

- UPS do podtrzymania pracy komputera

- Dodatkowe wymagania dot. analizatora biochemicznego

  - Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie pracy przedmiotu zamówienia. Oprogramowanie i uruchomienie w/w metod badawczych

  - Sprzęt fabrycznie nowy z CE, z gwarancją 60 miesięcy

  - Dostawca zapewni dostępność serwisu i materiałów eksploatacyjnych przez okres minimum 10 lat

Analizator do gazometrii i elektrolitów wraz z wyposażeniem

Analizator musi spełniać następujące wymagania graniczne:

| Nr | Opis warunku | Wymaganie |  |  | Oczekiwana wartość | Oferowany sprzęt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Technologia | Mikrosensory biomedyczne |  |  | TAK |  |
| 2 | Metody pomiaru: | Badanie metodą referencyjną tj.: |  |  | TAK |  |
|  | Glu, Lac, pO2 | Pomiar amperometryczny |  |  | TAK |  |
|  | pH, pCO2, Na, K, Cl, Ca | Pomiar potencjometryczny |  |  | TAK |  |
|  | hematokryt | Pomiar konduktometryczny |  |  | TAK |  |
| 3 | Możliwości badawcze | Gazometria, elektrolity, biochemia, hematokryt |  |  | TAK |  |
| 5 | Wydajność | < 3min/test |  |  | TAK |  |
| 6 | Parametry oznaczane | pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, Hct, Glu, Lac |  |  | TAK |  |
| 7 | Parametry wyliczeniowe | Całkowite stężenie jonów H: cH+, Węglany: HCO3-act, HCO3-std, Nadmiar zasad / Base excess : BE(ecf), BE(B), Bufor zasadowy: BB(B), całkowite CO2: ctCO2, saturacja: sO2(est), stężenie Ca++ znormalizowane na pH=7.4: Ca++ (7.4), Luka anionowa: AnGap, Hemoglobina: tHb(est), żylno-tętnicze stężenie tlenu: pO2(A-a), pO2(a/A), Wskaźnik oksygenacji: RI, Wentylacja pęcherzykowa: pO2/FIO2, Osmolalność: mOsm Parametry skorygowane o wsk. temperatury: cH+(T), pH(T), pCO2(T), pO2(T), pO2(A-a)(T), pO2(a/A)(T), RI(T), pO2(T)/FIO2 |  |  | TAK |  |
| 8 | Objętość próbki | Max. 80ul |  |  | TAK |  |
| 9 | Metoda poboru próbki | Automatyczna, analizator automatycznie pobiera materiał badany z podłączonego do kartridża pojemnika z próbką |  |  | TAK |  |
| 10 | Materiał badany: |  |  |  |  |  |
|  |  | krew tętnicza |  |  | TAK |  |
|  |  | krew żylna |  |  | TAK |  |
|  |  | krew zmieszana |  |  | TAK |  |
|  |  | krew kapilarna |  |  | TAK |  |
|  |  | krew z CPB (bypass sercowo-płucny): |  |  | TAK |  |
|  |  | roztwór wodny |  |  | TAK |  |
| 11 | Badanie płynów o niskim stężeniu białek | Tak, system wyposażony w algorytm kompensacji niskiego stężenia białek |  |  | TAK |  |
| 12 | Przygotowanie próbki (pojemnik na materiał badany) | Możliwość podłączenia do kartridża próbki pobranej do: - Kapilary z heparyną litową - Strzykawki gazometrycznej - Probówki - Mikroprobówki z kapilarą |  |  | TAK |  |
| 13 | Możliwość podania następujących danych pacjenta podczas badania lub po | ID pacjenta, ID próbki, Temperatura, Płeć, tHb (Hemoglobina Całkowita), FIO2, RQ (współczynnik oddechowy), Typ hemoglobiny Miejsce wkłucia, Bajpas, TrybO2, stosunek I:E Tryb wentylacji, Pplat (Ciśnienie Plateau), MVol (Objętość na minutę), PIP (ciśnienie szczytowe), Liter Flow (przepływ w litrach), TVol (Objętość przy wydechu), PS (wentylacja ze wspomaganiem ciśnieniowym), PEEP (Ciśnienie końcowo-wydechowe), Tempo, CPAP (stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych), Ciśnienie Bi-Level |  |  | TAK |  |
| 14 | Zakresy pomiarowe i dokładność (co najmniej) | Parametr; Zakres; Dokładność. |  |  |
|  |  | pH | 6.5 – 8.0 | 0.001 | TAK |  |
|  |  | pCO2 (mmHg) | 10 – 150 | 0.1 | TAK |  |
|  |  | pO2 (mmHg) | 10 – 700 | 0.1 | TAK |  |
|  |  | Ca (mmol/L) | 0.25 – 2.5 | 0.01 | TAK |  |
|  |  | Cl (mmol/L) | 65 – 140 | 0.1 | TAK |  |
|  |  | K (mmol/L) | 2.0 – 9.0 | 0.01 | TAK |  |
|  |  | Na (mmol/L) | 100 – 180 | 0.1 | TAK |  |
|  |  | Hct (%PCV) | 10 – 75 | 1% | TAK |  |
|  |  | Mleczany (mmol/l) | 0.3 -20 | 0.01 | TAK |  |
|  |  | Glukoza (mmol/l) | 1.1 – 38.9 | 0.1 | TAK |  |
| 15 | Instrukcje i Multimedia | +Wbudowane w oprogramowaniu filmy instruktarzowe +polska instrukcja obsługi +skrócone instrukcje postępowania dotyczące algorytmów postępowania w rutynowej obsłudze tj: badanie próbek, wymiana kalibratora |  |  | TAK |  |
| 16 | Wyświetlacz | Duży czytelny wyświetlacz. Co najmniej 7-calowy, kolorowy wyświetlacz LCD, dotykowy o rozdzielczości nie mniejszej niż 800x480 |  |  | TAK |  |
| 17 | Wyjścia | 4 x Złącza USB, RS232, |  |  | TAK |  |
| 18 | Komunikacja z siecią | WLAN (WiFi) |  |  | TAK |  |
| 19 | Drukarka | Wbudowana drukarka termiczna w urządzeniu. Drukowanie wyniku automatycznie po zakończeniu pomiaru |  |  | TAK |  |
| 20 | Pamięć | 10,000 pacjentów |  |  | TAK |  |
| 21 | Sieć | Wbudowane Wi-Fi |  |  | TAK |  |
| 22 | Urządzenia wejścia | Ekran dotykowy, skaner barkodów oraz QR-kodów |  |  | TAK |  |
| 23 | Zasilanie pierwotne | Sieć ~240V AC,50/60 Hz |  |  | TAK |  |
| 24 | Bateria / awaryjne źródło zasilania | Wbudowany akumulator litowo-jonowy (o pojemności co najmniej 5000mAh), zapewniający wykonanie 50 badań bez konieczności doładowania. |  |  | TAK |  |
| 25 | Maksymalne wymiary (W*S*G) | 238*153*315mm |  |  | TAK |  |
| 26 | Waga | max 3.65 kg |  |  | TAK |  |
| 27 | Gwarancja | 24 miesiące |  |  | TAK |  |
| 28 | Środowisko pracy | Szeroki zakres temperatur otoczenia: 10-31︒C; Wilgotności :25-80%; ciśnienia 700-1066 Kpa |  |  | TAK |  |
| 29 | Oprogramowanie | Wbudowane oprogramowanie do obsługi analizatora w języku polskim |  |  | TAK |  |
|  | Materiały eksploatacyjne |  |  |  |  |  |
| 31 | Kartridż | Jednorazowy kartridż z elektrodami oraz portem do podłączenia próbki |  |  | TAK |  |
| 32 | Kalibrator | Jeden, płynny kalibrator umieszczony w urządzeniu na minimum 100 ozn. W pojemniku zintegrowany rezerwuar na odpad |  |  | TAK |  |
| 33 | Kalibracja | Automatyczna, bezpośrednio przed wykonaniem badania |  |  | TAK |  |
| 34 | Kontrola jakości | Dwa tryby kontroli jakości: - kontrola urządzenia za pomocą elektronicznego symulatora kartridży - Kontrola płynna na 3 poziomach do kontroli kartridży i kalibratora System kontroli jakości ten sam co producent sprzętu. |  |  | TAK |  |
| 35 | Data ważności | Data ważności kartridży i kalibratora 1 rok od daty produkcji. Dostawy z datą ważności nie krótszą niż 9 miesięcy |  |  | TAK |  |
| 36 | Trwałość kalibratora | Trwałość kalibratora na pokładzie co najmniej 2 miesiące |  |  | TAK |  |
| 37 | Sposób pakowania | Kartridże pakowane pojedynczo. Możliwość zamawiania minimum 1 szt. |  |  | TAK |  |
| 38 | Przechowywanie kartridży | Możliwość przechowywania kartridży w temperaturze pokojowej |  |  | TAK |  |
| 39 | Funkcja czuwania / uśpienia | W uśpieniu analizator nie pobiera prądu. |  |  | TAK |  |
| 40 | Wymagane przeglądy | Bez części zużywalnych zintegrowanych w urządzeniu. Jedynymi materiałami eksploatacyjnymi są kartridże i kalibrator |  |  | TAK |  |

Wirówka laboratoryjna

Wirówka musi spełniać następujące wymagania graniczne:

| Nr | Parametr | Oczekiwana wartość | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wnętrze ze stali szlachetnej | TAK |  |
| 2 | Wyświetlacz cyfrowy czasu i obrotów LED | TAK |  |
| 3 | Sterowanie elektroniczne poprzez ustawienie względnej siły odśrodkowej (RCF) | TAK |  |
| 5 | Prędkość wirowania: min. 4 000 r/min | TAK |  |
| 6 | Względna siła odśrodkowa: co najmniej 2220 x G | TAK |  |
| 8 | Zakres czasu: 0～99 min | TAK |  |
| 9 | Rotory w zestawie: 1szt: 6 x 20ml, 1szt. 6 x 50ml | TAK |  |
| 10 | Elektroniczna blokada pokrywy podczas wirowania | TAK |  |

  - Dodatkowe wymagania dot. wirówki laboratoryjnej:

    - Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie pracy przedmiotu zamówienia.

    - Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 z gwarancją 60 miesięcy